ExAO

Objectif :

Mesurer au cours du temps, la quantité de dioxygène présent dans une enceinte renfermant des poissons.

Matériel :

Console VTT ; sonde à dioxygène ; oxymètre ; enceinte Jeulin « respiration animale » ; logiciel « Compliss SVT » ; PC ; 2 poissons rouges ; petits cailloux.

Manipulations :

- Branchez l’oxymètre sur l’une des quatre voies de la console VTT (Y1 ou Y2 ou Y3 ou Y4)

- Placez le connecteur présent sur l’oxymètre du côté de l’unité « mg/L » pour réaliser des mesures dans l’eau.

- Reliez la console VTT d’une part à l’ordinateur via le câble série (ou USB à condition d’avoir installé au préalable les drivers sur l’ordinateur) et d’autre part au secteur.

- Allumez la console VTT (en appuyant sur le bouton en haut à gauche de la console) puis allumez l’ordinateur.

- Lancez le logiciel « Compliss SVT ».

un écran particulier représentant un ordinateur relié à une interface apparaît sur l’écran de la console VTT.

- Si l’écran qui apparaît n’est pas divisé en deux fenêtres, cliquez sur l’icône        (=acquisition)      située en haut au milieu de l’écran

l’écran se divise en deux fenêtres : celle de gauche présente les axes d’un graphique et deux onglets : [Paramétrage] et [Affichage]. Celle de droite présente un fond blanc avec 6 onglets : [Graphique], [Tableau], [Compte Rendu], [Vidéo], [Afficheur], [Aide].

- Cliquez sur l’onglet [Afficheur] situé en bas à droite de la fenêtre droite

la valeur « 0.00 » apparaît dans la fenêtre de droite.

- Cliquez sur l’icône       et sélectionnez « Oxymètre Eau »

la valeur mesurée par l’oxymètre s’affiche dans la fenêtre de droite.

- Mesurez la température de l’eau de l’aquarium où se trouvent les poissons rouges à l’aide d’un thermomètre.

- Déterminez, à l’aide du tableau ci-dessous, la valeur correspondant à la quantité de dioxygène présente dans l’eau, à la température mesurée dans l’aquarium des poissons rouges.

| T° (°C) | Concentration en dioxygène (mg / L) | T° (°C) | Concentration en dioxygène (mg / L) | T° (°C) | Concentration en dioxygène (mg / L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 14,2 | 11 | 10,70 | 22 | 8,50 |
| 1 | 13,8 | 12 | 10,40 | 23 | 8,40 |
| 2 | 13,4 | 13 | 10,20 | 24 | 8,30 |
| 3 | 13,1 | 14 | 10,00 | 25 | 8,10 |
| 4 | 12,7 | 15 | 9,80 | 26 | 8,00 |
| 5 | 12,4 | 16 | 9,60 | 27 | 7,90 |
| 6 | 12,1 | 17 | 9,40 | 28 | 7,80 |
| 7 | 11,8 | 18 | 9,20 | 29 | 7,60 |
| 8 | 11,5 | 19 | 9,00 | 30 | 7,50 |
| 9 | 11,2 | 20 | 8,80 | . | . |
| 10 | 10,9 | 21 | 8,70 | . |  |

- Etalonnez la sonde : tournez lentement la mollette présente sur l’oxymètre de sorte que la valeur relevée précédemment s’affiche dans la fenêtre droite du logiciel.

- Cliquez sur l’onglet [Graphique] situé en bas à gauche de la fenêtre droite

 un fond blanc apparaît dans la fenêtre de droite.

- Dans la fenêtre de gauche, cliquez sur l’icône           (=oxymètre eau) et tout en maintenant

appuyé le bouton gauche de la souris, déplacez l’icône sur l’un des points noirs à l’extrémité de l’axe des ordonnées du graphique.

- Toujours dans la fenêtre de gauche, cliquez sur l’icône          (=temps) et tout en maintenant 

appuyé le bouton gauche de la souris, déplacez l’icône sur le point noir à l’extrémité de l’axe des abscisses du graphique

ce graphique représentera donc la mesure de la quantité de dioxygène (présente dans l’eau) en fonction du temps.

- Sous le graphique présent dans la fenêtre de gauche, cliquez dans l’espace « Durée d’acquisition », effacez la valeur indiquée et tapez le nombre 10

l’acquisition durera donc 10 min (puisque l’unité « minute » est inscrite à côté de la valeur « 10 »).

- Remplissez l’enceinte Jeulin au 2/3 à l’aide de petits cailloux, de l’élément avec la tige rouge et d’un élément plastique gris (livré avec l’enceinte Jeulin), de sorte à ce que les petits cailloux soient bloqués

ceci permet de réduire le volume de l’enceinte pour mettre en évidence plus rapidement la consommation de dioxygène lorsque les poissons seront dans l’enceinte.

- Plongez l’enceinte Jeulin dans l’aquarium pour la remplir complètement d’eau de l’aquarium

cette démarche est nécessaire pour ne pas qu’il y ait d’air dans l’enceinte Jeulin, ce qui pourrait ensuite fausser les résultats.

ATTENTION : L’EAU DE L’AQUARIUM DOIT DATEE D’ENVIRON 15 JOURS (ceci pour que l’eau ne soit plus saturée en dioxygène).

- Fermez le couvercle de l’enceinte Jeulin.

- Placez la sonde dans le trou du couvercle de l’enceinte prévu à cet effet (boucher les autres trous avec du scotch) sans l’enfoncer de trop (juste pour qu’il n’y ait pas d’entrée et de sortie d’air).

l’enregistrement obtenu jouera le rôle d’enregistrement témoin.

- Cliquez sur l’icône       (située dans la fenêtre gauche près de « l’origine » du graphique)

une fenêtre apparaît.

- Précisez le nom de la manipulation (ex : absence de poissons) et cliquez sur [Lancer]

les axes d’un graphique apparaissent dans la fenêtre de droite et la manipulation débute. Une fenêtre à fond gris apparaît en haut à droite et indique le temps qui s’écoule ainsi que la concentration de dioxygène en temps réel.

- Une fois la manipulation terminée, retirez la sonde du couvercle de l’enceinte et ouvrez le couvercle.

- Versez l’eau présente dans l’enceinte Jeulin dans l’aquarium en essayant de ne pas faire trop de remous (faites attention à bien maintenir les cailloux présents dans l’enceinte pour ne pas qu’ils tombent dans l’aquarium).

- Vous pouvez modifier l’aspect de la courbe obtenue (couleur, tracé…), modifier la couleur de fond du graphique, modifier le nom des axes, ajouter des annotations ou un titre au graphique : VOIR PAGE INTERNET (sur le site de l’académie de Besançon) « UTILISATION DU LOGICIEL COMPLISS ».

- Enregistrez la courbe en cliquant sur l’icône         (=enregistrer) en haut à gauche de l’écran

 une fenêtre apparaît.

- Précisez le nom de l’enregistrement dans l’espace « Nom » puis appuyez sur la touche [ENTER].

- Répétez les étapes 7, 8 et attendez que la valeur affichée soit la valeur affichée après étalonnage de départ. Si vraiment la valeur qui s’affiche ne correspond pas à la valeur de départ, répétez l’étape 11.

- Répétez l’étape 12.

- Cliquez sur l’onglet [Paramétrage] présent sur la fenêtre de gauche pour revenir aux paramètres d’acquisition.

- Cliquez sur l’icône       (située dans la fenêtre gauche près de « l’origine » du graphique)

une fenêtre apparaît.

- Cliquez sur [Remplacer les données déjà acquises dans] si vous désirez que cette nouvelle manipulation remplace la précédente ou cliquez sur [Nouvelle manipulation] si vous désirez ajouter sur le même graphique cette nouvelle manipulation (Quelque soit votre choix, n’oubliez pas de préciser le nom de la nouvelle manipulation. Ex : en présence de poissons).

REMARQUE : ne cliquez pas tout de suite sur [Lancer] !!!!!!

- Répétez l’étape 17.

- A l’aide d’une épuisette, prélevez deux poissons rouges dans l’aquarium et les placer dans l’enceinte Jeulin

de l’eau va déborder de cette dernière, ce qui est normal.

- Fermez le couvercle de l’enceinte Jeulin.

- Placez la sonde dans le trou du couvercle de l’enceinte prévu à cet effet (boucher les autres trous avec du scotch) sans l’enfoncer de trop (juste pour qu’il n’y ait pas d’entrée et de sortie d’air).

- Cliquez sur [Lancer] présent sur la fenêtre où vous avez indiqué le nom de la manipulation.

- Lors de l’acquisition, si les poissons restent immobiles, tirez légèrement sur la tige rouge qui dépasse de l’enceinte

ceci va faire remonter légèrement l’élément gris qui repose sur les petits cailloux et va toucher les poissons : théoriquement, ces derniers devraient donc se déplacer. Ceci permettra l’homogénéisation du milieu.

- Une fois la manipulation terminée, retirez la sonde du couvercle de l’enceinte et ouvrez le couvercle.

- Versez dans l’aquarium, l’eau ainsi que les poissons présents dans l’enceinte Jeulin.

- Recommencez les étapes 24 et 25.