LOI D’OHM

EXERCICE 1 ( 4 POINTS )

- Définir un résistor.

- Donner l’unité de mesure de résistance d’un résistor.

- Donner la loi d’ohm.

- Donner le bilan des puissances d’un résistor.

EXERCICE 2 ( 5 POINTS )

On a mesuré l’intensité I qui traverse un résistor, ainsi que la tension U à ses bornes.

Faire un schéma du montage en précisant :

- Le sens du courant dans le circuit.

- La flèche de la tension aux bornes du résistor.

- La position du voltmètre dans le circuit.

- La position de l’ampèremètre dans le circuit.

On obtient le tableau de valeurs suivant:

| I en mA | 0 | 20 | 31 | 39 | 70 | 102 | 152 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U en V | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 15 |

5) Tracer la caractéristique intensité-tension

1cm représente 10 mA en abscisses

1cm représente 1V en ordonnées

EXERCICE 3 ( 4 POINTS )

On branche aux bornes d’un générateur, deux résistors de résistance 220  et 330  en série.

1) Faire un schéma du montage.

2) Calculer la résistance de l’association des deux résistors en série.

EXERCICE 4 ( 3 POINTS )

1) Déterminez la valeur de chaque résistance ainsi que sa tolérance.

| Résistor | 1re couleur | 2èmecouleur | 3èmecouleur | 4èmecouleur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| n°1 | Orange | Bleu | Orange | Argent |
| n°2 | Violet | Rouge | Jaune | Or |
| n°3 | Marron | Vert | Rouge | Argent |

NOIR 0, MARRON 1, ROUGE 2, ORANGE 3, JAUNE 4, VERT 5, BLEU 6, VIOLET 7, GRIS 8, BLANC 9, ARGENT -2, OR -1

Tolérance : NOIR 20 %, MARRON 1%, ROUGE 2 %, ARGENT 10 %, OR  5 %

EXERCICE 5 ( 4 POINTS )

Trouver la valeur manquante en précisant son unité :

- U=230 V, I=5 A, R = ?

- U=12 V, R= 47 , I = ?

- I=2A, R=8, U = ?

- U=12V, I=115mA, R= ?