L’INTENSITE ELECTRIQUE EN COURANT CONTINU

Objectifs : 	 Définir l’intensité électrique

 Utiliser des ampèremètres

 Intensité électrique dans un circuit en série

 Intensité électrique dans un circuit en dérivation

I COURANT ELECTRIQUE

1) Définition :

Le courant est dû à une circulation d’électrons libres dans un circuit fermé.

Le courant circule de la borne + vers la borne - .

Le courant I se dirige toujours vers les potentiels les moins élevés.

A

K

A

R

B

A

UAB

2) Mesure du courant :

L’unité d’intensité électrique est l’ampère ( symbole A ).

L’intensité électrique se mesure avec un ampèremètre qui se branche en série dans le circuit.

E

A

R

B

UAB

II INTENSITE ELECTRIQUE DANS UN CIRCUIT

1) Montage  :

| Liste de matériel utilisé | Schéma du montage |
| --- | --- |
| - 1 générateur : pile 4,5V - 3 récepteurs : résistor R= 100  D.E.L. rouge D.E.L. verte 1 interrupteur 6 fils de connexion 2 pinces crocodiles | U K K A - Dv Dr rouge |
| Travail à réaliser : - Effectuer le montage. Le faire vérifier par le professeur puis fermer l’interrupteur. |  |
| Exploitation : Seule la diode verte éclaire. La diode rouge reste éteinte. On inverse les polarités de la pile. Seule la diode rouge éclaire. La diode ne laisse passer le courant que dans un sens. |  |

2) Conclusion :

En courant continu, le courant électrique a un sens dans un circuit fermé. Le courant se déplace de la borne + du générateur vers la borne – du générateur.

III  INTENSITE ELECTRIQUE DANS UN CIRCUIT EN SERIE

1) Montage  :

| Liste de matériel utilisé | Schéma du montage |
| --- | --- |
| - 1 générateur : pile 4,5V - 2 récepteurs : 2 lampes 1 interrupteur 7 fils de connexion 2 pinces crocodiles 3 ampèremètres | E L2 L1 A |
| Travail à réaliser : - Deux lampes sont branchées en série aux bornes d’un générateur. - Tracer un schéma du montage avec les ampèremètres pour mesurer : l’intensité I1 du courant entre le générateur et la première lampe l’intensité I2 du courant entre les deux lampes l’intensité I3 du courant entre la seconde lampe et le générateur - Effectuer le montage. - Le faire vérifier par le professeur puis fermer l’interrupteur. |  |
| Exploitation : Intensité : I1 = 0,6 A Intensité : I2 = 0,6 A Intensité : I3 = 0,6 A |  |

2) Conclusion :

I1 = I2 = I3 Dans un circuit, où les récepteurs sont branchés en série, l’intensité du courant qui traverse chaque récepteur est la même.

IV  INTENSITE ELECTRIQUE DANS UN CIRCUIT EN DERIVATION

1) Montage  :

| Liste de matériel utilisé | Schéma du montage |
| --- | --- |
| - 1 générateur : pile 4,5V - 2 récepteurs : 2 lampes 1 interrupteur 8 fils de connexion 2 pinces crocodiles 3 ampèremètres | K L1 E A A A A L2 |
| Travail à réaliser : - Deux lampes sont branchées en dérivation aux bornes d’un générateur. - Tracer un schéma du montage avec les ampèremètres pour mesurer : l’intensité I du courant du circuit principal l’intensité I1 du courant qui traverse la première lampe l’intensité I2 du courant qui traverse la seconde lampe - Effectuer le montage. - Le faire vérifier par le professeur puis fermer l’interrupteur. |  |
| Exploitation : Intensité : I = 0,6 A Intensité : I1 = 0,45 A Intensité : I2 = 0,15 A |  |

2) Conclusion :

I = I1+ I2 La somme des intensités qui arrivent à un noeud est égale à la somme des intensités qui en repartent.