Activité I :   Observe les images ci-dessous :

Rivière A 					Rivière B

Quelle différence y a t-il entre ces 2 rivières ?

La quantité d’eau qui s’écoule en une seconde pour la rivière A est importante.

La quantité d’eau qui s’écoule en une seconde pour la rivière B est faible.

Quelle unité doit-on choisir pour mesurer la quantité d’eau qui s’écoule ? le mètre cube (1m3 =  1000 L)

Quelle unité a t-on choisi pour mesurer le temps ? la  seconde

On donnera donc le débit d’une rivière en m3/s (mètre cube par seconde)

Activité II :   			Notion d’intensité d’un courant électrique.

Dessiner le schéma du montage ci-dessous puis réaliser ce montage :  →  Pile plate + inter + lampe + moteur

Schéma correspondant

M

_

L

K

E

Que remarquez-vous ?

- La lampe brille faiblement

- Le moteur tourne

Remplacer la pile par un générateur : →  Générateur + interrupteur + lampe + moteur

M

_

L

K

E

Schéma correspondant

Que remarquez-vous ?

- La lampe brille plus fortement

- Le moteur tourne plus vite

Conclusion : Avec le générateur, les 2 appareils semblent fonctionner davantage.

Interprétation :  Le « débit » du courant dans les appareils est plus important avec le générateur.

Activité III :   			Mesures d’intensité dans un circuit série.

- Unité de mesures : On mesure l’intensité en Ampères d’abréviation A.

L’intensité est symbolisée par la lettre I

Multiple :  1 kA = 1 000 A

Sous - multiple : 1 mA =  0,001A

- Appareil de mesure :

Le contrôleur peut être utilisé en ampèremètre. Il faut pour cela :

  - Régler le curseur sur :  ACA ou DCA

  - Utiliser les bornes A ou 20A (+) et COM(-) de l’ampèremètre.

- Mesures :

3.1. Dessiner le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

L’ampèremètre est ici entre le  générateur et l’interrupteur

L’ampèremètre est toujours branché en série.

M

_

A

L

K

E

Schéma :

→

3.2. Compléter le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

M

_

A

L

K

E

L’ampèremètre est ici entre l’interrupteur et le  moteur	                      Schéma :

→

3.3 Compléter le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

L’ampèremètre est ici entre le moteur et  le générateur.

Schéma :

M

_

A

L

K

E

→

3.4 Compléter le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :                       Schéma :

L’ampèremètre est ici entre le moteur et  la lampe

M

_

A

L

K

E

→

Conclusion : dans un circuit sérié, l’intensité du courant électrique est la même partout.

Activité IV :   			Mesures d’intensité dans un circuit dérivation.

- Mesures :  Dessiner le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

L’ampèremètre est ici le nœud qui sépare le circuit en 2 dérivations.

Schéma :

A

M

_

L

K

E

On mesure ici l’intensité principale de du courant  →

1.2. Compléter le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

L’ampèremètre est ici entre le nœud qui sépare le circuit en 2 dérivations et le moteur

Schéma :

M

_

A

L

K

On mesure ici seulement l’intensité qui traverse le moteur.        →

1.3. Dessiner le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

L’ampèremètre est ici entre le noeud qui sépare le circuit en 2 dérivations et la lampe.

Schéma :

M

_

A

L

K

E

On mesure ici seulement l’intensité qui traverse la lampe.

- Analyse des résultats :

Calculer :   Imoteur + Ilampe = 0,328 + 0,124 →  Imoteur + Ilampe  = 0,452 A

Comparer ce résultat avec la valeur de I. Que remarquez-vous ?

On constate que la somme des intensités traversant la lampe et le moteur est égale à l’intensité du courant dans la branche principale du circuit.

Conclusion :

Dans un circuit dérivation l’intensité du courant circulant dans la branche principale, est égale à la somme des intensités des courants circulant dans chacune des dérivations.

L1

L2

A

A

1. On dispose de 2 ampèremètres et on veut mesurer les intensités qui traversent la lampe L2 et la pile.

- Placer les 2 ampèremètres sur le schéma

- Indiquer le sens du courant dans les    branches et le circuit principal.

- L’intensité dans la pile est de 0,6 A, dans L2 de 0,35 A. Quelle est l’intensité dans L1 ?

L’intensité dans la lampe L1 est : I2 = 0,6 – 0,35  

2.  Trouver la valeur de l’intensité manquante :

I1 = 0,3 A

I2  = 1 A

I3  = 0,7 A

I1 + I3 = I2        I1 = I2 – I3      I1 = 1 – 0,7    I1 = 0,3 A

I3  = 0,4 A

I2  = 0,5 A

I1  =  0,9 A

I1 = I2 + I3        I1 = 0,5 + 0,4    I1 = 0,9 A

I1  = 1 A

I3  = 0,5 A

I4 = 0,3 A

I2  = 0,8 A

I1 + I4 = I2 + I3        I4 = I2 + I3 - I1      I1 = 0,8 + 0,5 - 1    I4 = 0,3 A

3.  L’ampèremètre A1 indique 0,35 A.

Quelles valeurs les ampèremètres A2 et A3 indiquent-ils ?

Ces ampèremètres indiquent tous 0,35 A car dans un circuit

série, l’intensité du courant est la même partout.

L

A1

M

_

E

K

A2

A3