MASSE VOLUMIQUE

Objectifs :	 Calculer le volume du cylindre

 Déterminer la masse volumique de ces solides

I MATERIEL

1) Relever dans le catalogue le prix du matériel.

| Matériel | Numéro de la page | Prix |
| --- | --- | --- |
| 5 cylindres de même volume |  |  |
| une balance |  |  |
| un pied à coulisse |  |  |

II  DETERMINATION DU VOLUME

1) Mesurer le diamètre d’un cylindre en cm à 10 -1:

D =

2) Mesurer la hauteur du cylindre en cm à 10 -1:

h =

3) Calculer le volume du cylindre en cm3:

V = π4x D x D x h =

4) Convertir le volume V en m3 :

V =

III DETERMINATION DE LA MASSE

1) Peser chacun des cylindres en relevant la masse m en grammes, puis la convertir en kg.

|  | Cylindre 1 | Cylindre 2 | Cylindre 3 | Cylindre 4 | Cylindre 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| masse m en g |  |  |  |  |  |
| masse m en kg |  |  |  |  |  |

IV DETERMINATION DE LA MASSE VOLUMIQUE

La masse volumique  se calcule à l’aide de la formule suivante :

ρ= mV	, avec : m : masse en kg ; V : volume en m3 ;ρ : masse volumique en kg/m3

1) Compléter le tableau suivant :

|  | Cylindre 1 |  | Cylindre 2 | Cylindre 3 | Cylindre 4 |  | Cylindre 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| masse m en kg |  |  |  |  |  |  |  |
| volume V en m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| masse volumique ρen kg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |

La masse volumique de l’eau est 1 000 kg/m3. Un objet dont la masse volumique est inférieure à 1 000 kg/m3 flotte.

2) Citer le cylindre qui flotte :_____________________________________