pH ET DILUTION DE SOLUTIONS

Nom : ________________________				Date : __________________

1.	OBJECTIF DU TP

Déterminer l’évolution du pH lors de la dilution d’une solution acide puis basique.

2.	MATERIEL

- Un ordinateur récent avec prise USB, Generis 5+ Jeulin installé.

- Une interface Primo installée.

- Adaptateur pH-mètre et sa sonde étalonnée.

- Un support avec pince.

- Une burette.

- Un agitateur magnétique.

- 2 bécher 100mL.

- Une pissette d’eau distillée.

- Une pipette de 10mL.

- Un dispositif d’aspiration ou propipette.

- Des lunettes de protection.

- Une blouse.

- Une solution d'HCl à 0,1 mol/L

- Une solution de soude à 0,1 mol/L ou de l'eau de javel

3.	PREPARATION

3.1.	Matériel

A l’aide de la liste ci-dessus, réunir le matériel nécessaire sur la paillasse après s’être organisé pour l’accueillir dans de bonnes conditions. Quand le matériel est réuni, appeler le professeur.

3.2.	Solution d'acide chlorhydrique

| Rappeler au moins deux mesures de sécurité que l’on doit prendre avant de prélever les solutions. Prélever alors dans le premier bécher, 10mL d’une solution d’acide chlorhydrique à 0,1mol/L. |  |
| --- | --- |

3.3.	Paramétrage de l’acquisition

| Lancer l’atelier scientifique LP en cliquant sur l’icône . Choisir atelier scientifique généraliste, puis valider en cliquant sur OK. |  |
| --- | --- |

| A l’aide de la souris, faire glisser l’icône de la sonde pH-mètre sur l’axe des ordonnées. | A l’aide de la souris, faire glisser l’icône du clavier sur l’axe des abscisses |
| --- | --- |

3.4.	Paramétrage de l'acquisition manuelle.

| Renseigner la boite de dialogue : grandeur et unité, valeurs minimale et maximale. |  |
| --- | --- |
| Renseigner la boite de dialogue du capteur pH. |  |

4.	PROTOCOLE EXPERIMENTAL

4.1.	Dilution d’une solution d’acide chlorhydrique.

| - Réaliser le montage ci-contre. - Remplir la burette en ajustant le zéro. - Installer la sonde pH-mètre en faisant très attention. Elle est très fragile. - Mettre l’agitateur en route à petite vitesse en faisant très attention que le barreau aimanté n’entre pas en contact avec l’électrode. |  |
| --- | --- |
| !! Appeler le professeur pour faire vérifier votre montage et le paramétrage!! |  |
| - Lancer l'acquisition en cliquant sur le bouton vert. |  |
| - Renseigner le nom de l'expérience, puis cliquer sur lancer. |  |
| - Faire l'acquisition du premier point en cliquant sur le bouton - Verser 5mL d'eau distillée à l'aide du robinet de la burette. Attendre quelques secondes que le pH soit stabilisé, puis acquérir la mesure en renseignant la boite de dialogue et en cliquant sur - Recommencer la procédure jusqu'à avoir verser 50mL d'eau. Arrêter l'acquisition en cliquant sur la croix rouge. |  |
| !! Appeler le professeur pour faire vérifier vos résultats !! |  |

| On obtient des points sur le graphique. Décaler l'axe des ordonnées en cliquant dessus et en le tirant vers le haut. Le graphique parait maintenant plus étendu. |  |
| --- | --- |
| On relie les points entre eux en cliquant sur puis on obtient une courbe. L'imprimer si la possibilité existe. |  |

4-2	Conclusion

En vous aidant de la courbe, compléter la phrase suivante.

Le pH d'une solution acide,

	Augmente quand on dilue la solution.

	Diminue quand on dilue la solution.

4-3	Question de bon sens!

Arthur se renverse par mégarde de l'acide sur la main. Expliquer ce qu'il doit faire en justifiant la réponse.

5-	DILUTION D'UNE SOLUTION DE SOUDE OU D'EAU DE JAVEL.

5-1	Préparation et paramétrage de la dilution d'une solution basique.

Après avoir rincé l'électrode du ph-mètre à l'eau distillée, recommencer les opérations décrites en 4.1. avec la solution de soude ou d'eau de javel.

5-2	Conclusion

En vous aidant de la courbe, compléter la phrase suivante.

Le pH d'une solution basique,

	Augmente quand on dilue la solution.

	Diminue quand on dilue la solution.

5-3	Question de bon sens!

Arthur se renverse par mégarde de l'eau de Javel sur la main. Expliquer ce qu'il doit faire en justifiant la réponse.

6-	NETTOYER, SECHER ET RANGER LE MATERIEL.

7-	GRILLE D'EVALUATION POUR UNE DILUTION

| CRITERES |  | POINTS |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | Matériel réuni sur la paillasse proprement organisé | /2 |
| 3-2 | Consignes de sécurité | /3 |
| 4-1 | Vérification du montage et du paramétrage - Boite de dialogue de l'acquisition manuelle. - Ajustage du zéro de la burette. - Pertinence du montage. | /2 /2 /3 |
|  | Protocole d'acquisition correctement respecté. | /2 |
|  | Allure de la courbe finale. | /2 |
| 4-2 | Conclusion pertinente. | /2 |
| 4-3 | Question de bon sens. | /2 |
|  |  | /20 |

8-	GRILLE D'EVALUATION POUR LA SECONDE DILUTION

| CRITERES |  | POINTS |
| --- | --- | --- |
| 3-1 | Matériel réuni sur la paillasse proprement organisé | /2 |
| 3-2 | Consignes de sécurité | /3 |
| 4-1 | Vérification du montage et du paramétrage - Boite de dialogue de l'acquisition manuelle. - Ajustage du zéro de la burette. - Pertinence du montage. | /2 /2 /3 |
|  | Protocole d'acquisition correctement respecté. | /2 |
|  | Allure de la courbe finale. | /2 |
| 5-2 | Conclusion pertinente. | /2 |
| 5-3 | Question de bon sens. | /2 |
|  |  | /20 |