LA TENSION ELECTRIQUE EN COURANT CONTINU

Objectifs : 	 Définir la tension électrique

 Utiliser des voltmètres

 Tension électrique dans un circuit en série

 Tension électrique dans un circuit en dérivation

I TENSION ELECTRIQUE
1) Définition :

La tension électrique est une différence entre deux potentiels électriques.

R

E

UAB

B

UAB = VA - VB

La flèche est dirigée vers le potentiel le plus élevé.

2) Exemple :

VA = 12 V

VB = 0 V

UAB =

VA = 2012 V

VB = 2000 V

UAB =

3) Mesure de la tension :

L’unité de tension électrique est le volt ( symbole V ).

La tension électrique se mesure avec un voltmètre.

R

E

UAB

B

V

Le voltmètre se branche en dérivation.

Le courant entre par la borne V et ressort par la borne COM.

II TENSION DANS UN CIRCUIT EN SERIE

1) Montage  :

| Liste de matériel utilisé | Schéma du montage |
| --- | --- |
| L2 - 1 générateur : pile 4,5V - 2 récepteurs : 2 lampes 1 interrupteur 10 fils de connexion 2 pinces crocodiles 3 voltmètres | V E - K K L1 V V |
| Travail à réaliser : - Compléter le schéma ci-dessus en ajoutant des voltmètres pour mesurer la tension aux bornes du générateur, de la lampe 1 et de la lampe 2. - Effectuer le montage. Le faire vérifier par le professeur puis fermer l’interrupteur. |  |
| Exploitation : Tension aux bornes du générateur : U = 4,2 V Tension aux bornes de la lampe 1 : U1 = 2,6V Tension aux bornes de la lampe 2 : U2 = 1,6 V |  |

2) Conclusion :

U = U1 + U2 La tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque lampe branchées en série.

III  TENSION DANS UN CIRCUIT EN DERIVATION
1) Montage  :

| Liste de matériel utilisé | Schéma du montage |
| --- | --- |
| - 1 générateur : pile 4,5V - 2 récepteurs : 2 lampes 1 interrupteur 11 fils de connexion 2 pinces crocodiles 3 voltmètres | V V L1 L2 K E V |
| Travail à réaliser : - Deux lampes sont branchées en dérivation aux bornes d’un générateur. - Tracer un schéma du montage avec les voltmètres pour mesurer la tension aux bornes de chaque appareil. - Effectuer le montage. - Le faire vérifier par le professeur puis fermer l’interrupteur. |  |
| Exploitation : Tension aux bornes du générateur : U = 4,2 V Tension aux bornes de la lampe 1 : U1 = 4,2 V Tension aux bornes de la lampe 2 : U2 = 4,2 V |  |

2) Conclusion :

U =U1 =U2 La tension est la même aux bornes de chaque lampe branchée en dérivation.