Le but de ce TP est de différencier le courant continu du courant alternatif.

Nous allons réutiliser le montage d’un TP précédent. Nous remplaçons la lampe par 2 diodes.

Activité 1 : utilisation du générateur habituel.

- Courant continu :

  - Réaliser le montage ci-contre :

  -  Appeler le professeur.

  - Mettre le circuit sous tension. Observer ce qui se passe.

 au niveau des diodes :

 au niveau de l’aiguille aimantée :

 au niveau de l’électrolyseur :

  - Mettre le circuit hors tension. Inverser les bornes + et – du générateur

  - Mettre le circuit sous tension. Observer ce qui se passe.

|  au niveau des diodes : |  au niveau de l’aiguille aimantée : |  au niveau de l’électrolyseur : |
| --- | --- | --- |

  - Flécher le sens du courant dans les 2 cas sur les schémas ci-dessous :

  - Expliquer ce qui se passe dans les 2 cas.

- Courant alternatif :

  - Réaliser le montage ci-contre :

  -  Appeler le professeur  .

  - Mettre le circuit sous tension. Observer ce qui se passe.

 au niveau des diodes :

 au niveau de l’aiguille aimantée :

 au niveau de l’électrolyseur :

Activité 2 : utilisation du générateur basse fréquence (G.B.F).

Nous allons utiliser un générateur de courant alternatif un peu particulier, le G.B.F.

Réglage de l’amplitude 

G.B.F Elève

G.B.F prof

1.	Relation entre période et fréquence du courant alternatif :

1.1.	Brancher le G.B.F aux bornes des diodes comme indiqué sur le schéma ci-contre.

  - Effectuer les réglages suivants sur le G.B.F :

- Tension sinusoïdale

- Bouton de réglage de la fréquence sur 1 Hz

  -  Appeler le professeur.

  - Mettre sous tension et observer.

  - Régler le bouton de la fréquence sur 2 Hz. Qu’observe t-on ?

  - Régler le bouton de la fréquence sur 5 Hz. Qu’observe t-on ?

  - Régler le bouton de la fréquence sur 50 Hz. Qu’observe t-on ?

 Quand la fréquence augmente, le clignotement est

 Quand la fréquence augmente, le temps qui s’écoule entre deux clignotements

On appelle période, le temps nécessaire pour que les deux LED clignotent une fois chacune.

Conclusion 	 La fréquence et la période sont

 La fréquence et la période sont liées par la relation    ou

Conclusion : Le courant alternatif est un courant qui change de …………………… au cours du temps. Ce  changement

de …………………… peut se faire plus ou moins  ……………………………

2.	Les axes de l’oscilloscope : Attention !! L’oscilloscope se branche comme le voltmètre en …………………………

2.1.	Déterminons l’axe sur lequel nous mesurerons les temps en secondes.

    - Effectuer le montage ci-contre :

    - Régler :  le G.B.F sur :  	Bornes de la fiche BNC 

Tension sinusoïdale

Réglage de la fréquence sur 10 Hz

Réglage de l’amplitude à mi-course 

l’oscilloscope sur :	Bouton 1 sur 20 ms

Bouton 2 sur 1 V

Touche YA enfoncée

Commutateur sur  (au milieu)

    - Mettre l’oscilloscope sous tension.

    - Placer le spot au centre de l’écran à l’aide du bouton

    - Mettre le GBF sous tension. A quoi ressemble signal visualisé sur l’oscilloscope ?

    - Indiquer sur les écrans ci-dessous celui qui correspond à une fréquence f = 10 Hz (vu sur l’oscilloscope)

f= .......... Hz 		                                       f= .......... Hz

    - Régler la fréquence du GBF sur f = 20 Hz. Que remarque t-on ?

 Au niveau des diodes :

 Au niveau de l’écran :

Les diodes brillent , la tension à leurs bornes .

Les diodes clignotent , la fréquence du signal

La courbe visualisée sur l’écran est modifiée.

    - Indiquer sur les écrans ci-dessus celui qui correspond à une fréquence f = 20 Hz (vu sur l’oscilloscope)

Conclusion :      Sur un oscilloscope, pour mesurer la période en secondes, on utilise l’axe ...............................

2.2.	Déterminons l’axe sur lequel nous mesurerons la tension en volts.

    - Mettre le GBF hors tension. Débrancher les fils sortant de la borne BNC.

    - Brancher les fils sur les bornes  et  du GBF.

    - Régler le bouton d’amplitude  au minimum (complètement à gauche)

    - Régler la fréquence du GBF sur f = 10 Hz

    - Mettre le GBF sous tension.

    - Régler le bouton d’amplitude  jusqu’à ce que le clignotement des diodes soit à peine visible.

    - Dessiner sur l’écran  ci-dessous le signal observé.

écran                                                                  écran 

    - Régler le bouton d’amplitude  à mi-course. Qu’observe t-on ?

 Au niveau des diodes :

 Au niveau de l’écran :

Les diodes brillent , la tension à leurs bornes a.

Les diodes clignotent , la fréquence du signal

La courbe visualisée sur l’écran est modifiée

    - Dessiner sur l’écran  ci-dessus le signal observé.

Conclusion :      Sur un oscilloscope, pour mesurer la tension en volts, on utilise l’axe ...............................

Ecran 

3.	Mesures de tensions et de fréquences:

3.1.	Régler le bouton d’amplitude  pour que l’oscilloscope 	montre la même courbe que sur l’écran ci-contre.

3.2.	Quel lien existe t-il entre la forme de la courbe et le 	clignotement des diodes ?

3.3.	Graduer l’axe vertical de l’écran ci-contre à l’aide de 	l’indication du réglage du bouton  de l’oscilloscope.

- Indiquer en rouge sur l’écran l’amplitude de la courbe.

Cette courbe a une amplitude de …… carreaux soit :

………  x ……… = ……… Volts.

3.4.	Graduer l’axe horizontal de l’écran ci-dessus à l’aide de l’indication du réglage du bouton  de l’oscilloscope.

- Indiquer en vert sur l’écran le « motif » de la courbe.

Ce motif a une durée de …… carreaux soit ………  x ……… = ……… secondes.

La « durée du motif » s’appelle la période T. Ici on trouve donc T = ……… s

- A l’aide la formule  , calculer, en hertz, la fréquence f du signal lu sur l’écran ci-dessus. On peut écrire :     f =   soit f = ………… Hz.

Comparer la valeur de f avec le réglage de la fréquence du G.B.F.

3.5.	En réglant le bouton d’amplitude , l’oscilloscope peut donner la même courbe que l’écran ci-dessous.

Graduer les 2 axes comme sur l’écran n°1.

- Indiquer en rouge sur l’écran l’amplitude de la courbe.

Cette courbe a une amplitude de …… carreaux soit :

………  x ……… = ……… Volts.

- Indiquer en vert sur l’écran le « motif » de la courbe.

Ce motif a une durée de …… carreaux soit :

………  x ……… = ……… secondes. On a donc f = ………… Hz

Conclusion :

- Le signal représenté sur l’écran  et le signal représenté sur l’écran  :

- ont la même amplitude mais des périodes différentes

- ont la même période mais des amplitudes différentes.

- Si  du signal augmente  ………………

3.6.	Régler la fréquence du GBF pour que l’oscilloscope montre la même courbe que sur l’écran ci-dessous.

Que font les diodes ?

Graduer les 2 axes comme sur l’écran n°1.

- Indiquer en rouge sur l’écran l’amplitude de la courbe.

Cette courbe a une amplitude de …… carreaux soit :

………  x ……… = ……… Volts.

- Indiquer en vert sur l’écran le « motif » de la courbe.

Ce motif a une durée de …… carreaux soit :

………  x ……… = ……… secondes. On a donc f = ………… Hz

Conclusion :

- Le signal représenté sur l’écran  et le signal représenté sur l’écran  :

- ont la même amplitude mais des périodes différentes

- ont la même période mais des amplitudes différentes.

- Si   du signal augmente  ………………

Activité 3 : Mesures de la tension et de la fréquence délivrée par le générateur.

- Utilisons l’oscilloscope et le voltmètre afin de mesurer :

- La tension maximale délivrée par le générateur.

- La tension efficace délivrée par le générateur.

Attention !! L’oscilloscope se branche comme le voltmètre en ……………………………

1.1.	Effectuer le montage ci-contre :

1.2.	Régler :

- le générateur sur :  courant alternatif/ 12 V

- le voltmètre sur : 	20 V (ACV)

- l’oscilloscope sur :	Bouton 1 sur 5 ms

Bouton 2 sur 5 V

Touche YA enfoncée

Commutateur sur  (au milieu)

1.3.	Mettre les 3 appareils sous tension.

1.4.	Quelle est la mesure de la tension indiquée par le voltmètre ?

Uvoltmètre = ………… V

1.5.	Sur l’écran de l’oscilloscope la courbe a une amplitude de …… carreaux donc :

La tension  mesurée est donc de             ……  x ……… = ……… Volts.

1.6.	Comparer les résultats trouvés aux questions 1.4 et 1.5.

Le réglage de tension sur le générateur correspond à la mesure .

- Valeur théorique de la tension :

Si le générateur était bien réglé, nous devrions avoir les mesures suivantes :

  - Sur l’oscilloscope :

Le bouton n° 1 est réglé sur …… V

- Graduer l’axe vertical en utilisant ce réglage.

- Indiquer en rouge sur l’écran l’amplitude de la courbe.

Cette courbe a une amplitude de …… carreaux soit :

…… x …… = …… volts

2.1.	On trouve ainsi U max = …… V

- Sur le voltmètre :   Le voltmètre indique Uefficace  = ……… V

2.2.	Calculer Uefficace x  = ……………  x  = …………… V

2.3.	Comparer Umax avec le résultat précédent :

Les valeurs efficaces et maximales d’une tension alternative sinusoïdale sont liées par la relation :

- Valeur de la fréquence :

3.1.	Le bouton n° 2 est réglé sur ……

- Graduer l’axe horizontal de l »écran de la page 6 en utilisant ce réglage.

- Indiquer en vert sur l’écran de la page 6 la période du signal observé.

Cette courbe a une période représentée  par …… carreaux soit :

T = ……… x ……… =  ………… millisecondes soit T = ………… seconde.

3.2.	A l’aide la formule  , calculer, en hertz, la fréquence f du signal lu sur l’écran ci-dessus.

On peut écrire :     f =   soit f = ………… Hz.

Cette fréquence f = …… Hertz correspond à la fréquence du courant alternatif délivré par E.D.F en France.

La tension délivrée par E.D.F pour les installations domestiques a pour valeur U  ……… Volt.

3.	Valeur de la fréquence :

3.1.	Le bouton n° 2 est réglé sur ……

- Graduer l’axe horizontal de l »écran de la page 6 en utilisant ce réglage.

- Indiquer en vert sur l’écran de la page 6 la période du signal observé.

Cette courbe a une période représentée  par …… carreaux soit :

T = ……… x ……… =  ………… millisecondes soit T = ………… seconde.

3.2.	A l’aide la formule  , calculer, en hertz, la fréquence f du signal lu sur l’écran ci-dessus.

On peut écrire :     f =   soit f = ………… Hz.

Cette fréquence f = …… Hertz correspond à la fréquence du courant alternatif délivré par E.D.F en France.

La tension délivrée par E.D.F pour les installations domestiques a pour valeur U  ……… Volt.

3.	Valeur de la fréquence :

3.1.	Le bouton n° 2 est réglé sur ……

- Graduer l’axe horizontal de l »écran de la page 6 en utilisant ce réglage.

- Indiquer en vert sur l’écran de la page 6 la période du signal observé.

Cette courbe a une période représentée  par …… carreaux soit :

T = ……… x ……… =  ………… millisecondes soit T = ………… seconde.

3.2.	A l’aide la formule  , calculer, en hertz, la fréquence f du signal lu sur l’écran ci-dessus.

On peut écrire :     f =   soit f = ………… Hz.

Cette fréquence f = …… Hertz correspond à la fréquence du courant alternatif délivré par E.D.F en France.

La tension délivrée par E.D.F pour les installations domestiques a pour valeur U  ……… Volt.