Activité 3 : 			Déterminer la valeur d’une résistance

Méthode 1 :

V

R

A

E

K

Relie sur le schéma  les appareils pour que le montage corresponde à celui du schéma 

Schéma                                                     Schéma 

- Réalise ce montage avec le matériel dont tu disposes.

|  | Calibre | Borne + | Borne - |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltmètre |  |  |  |
| Ampèremètre |  |  |  |

- Appelle le professeur

- Réalise les mesures : U = ………………   et I = …………………

- En appliquant la loi d’ohm, calcule la valeur de la résistance que nous avons utilisée.

Méthode 2 :				utilisation de l’ohmmètre.

- Relie sur le schéma  les appareils pour que le montage corresponde à celui du schéma 

Ώ

R

Réalise ce montage avec le matériel dont tu disposes.

|  | Calibre | Borne + | Borne - |
| --- | --- | --- | --- |
| Ohmmètre |  |  |  |

- Appelle le professeur                                                    Schéma            Schéma 

- Relève la valeur que tu as trouvée :   R = ………………

- Compare cette mesure avec le résultat du calcul de la méthode  :

Méthode 3 :				le code des couleurs

| ## Couleur | 1° chiffre | 2° chiffre | Puissance de 10 | ### Tolérance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Noir | 0 | 0 | 0 | 20 % |
| Marron | 1 | 1 | 1 | 1 % |
| Rouge | 2 | 2 | 2 | 2 % |
| Orange | 3 | 3 | 3 | --- |
| Jaune | 4 | 4 | 4 | --- |
| Vert | 5 | 5 | 5 | --- |
| Bleu | 6 | 6 | 6 | --- |
| Violet | 7 | 7 | 7 | --- |
| Gris | 8 | 8 | 8 | --- |
| Blanc | 9 | 9 | 9 | --- |
| Argent | --- | --- | -2 | 10 % |
| Or | --- | --- | -1 | 5 % |

Dans ce tableau, chaque couleur caractérise un chiffre.

- Les 2 premières couleurs correspondent aux 2 premiers chiffres,

- La 3° couleur est la puissance de 10 par laquelle il faut multiplier les 2 premiers chiffres.

- La quatrième couleur (séparée des 3 autres) indique la tolérance.

Or

Violet

Vert

Rouge

Exemple :

7        5      00                                      ± 5%

La valeur de cette résistance est de  7 500 Ώ ± 1 125 Ω

- Décode la résistance que tu as utilisée :

-  Compare la valeur avec les résultats précédents.

Application :

| - Quelle est la valeur de la résistance ci-contre : (rouge, rouge, vert et argent) |  |
| --- | --- |
| - Quelle est la valeur de la résistance ci-contre : (vert, bleu, orange et or) |  |
| - Quelles sont les couleurs d’une résistance de 470 Ω ± 20% ? |  |
| - Quelles sont les couleurs d’une résistance de 18 Ω ± 2% ? |  |