Activité 3 : 			Déterminer la valeur d’une résistance

Méthode 1 :

V

R

A

E

K

Relie sur le schéma  les appareils pour que le montage corresponde à celui du schéma 

Schéma                                                     Schéma 

- Réalise ce montage avec le matériel dont tu disposes.

|  | Calibre | Borne + | Borne - |
| --- | --- | --- | --- |
| Voltmètre | 20 DVC | V/ | COM |
| Ampèremètre | 200 mA | 2 A | COM |

- Appelle le professeur

- Réalise les mesures : U  6 V   et I  0,06 A

- En appliquant la loi d’ohm, calcule la valeur de la résistance que nous avons utilisée.

R = U : I     R = 6 : 0,06     R = 100 

Méthode 2 :				utilisation de l’ohmmètre.

- Relie sur le schéma  les appareils pour que le montage corresponde à celui du schéma 

Ώ

R

Réalise ce montage avec le matériel dont tu disposes.

|  | Calibre | Borne + | Borne - |
| --- | --- | --- | --- |
| Ohmmètre | 200 Ω | V/Ω | COM |

- Appelle le professeur                                                    Schéma            Schéma 

- Relève la valeur que tu as trouvée :   R  100 

- Compare cette mesure avec le résultat du calcul de la méthode  :

Les résultats sont proches l’un de l’autre, les 2 méthodes conviennent.

Méthode 3 :				le code des couleurs

| ## Couleur | 1° chiffre | 2° chiffre | Puissance de 10 | ### Tolérance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Noir | 0 | 0 | 0 | 20 % |
| Marron | 1 | 1 | 1 | 1 % |
| Rouge | 2 | 2 | 2 | 2 % |
| Orange | 3 | 3 | 3 | --- |
| Jaune | 4 | 4 | 4 | --- |
| Vert | 5 | 5 | 5 | --- |
| Bleu | 6 | 6 | 6 | --- |
| Violet | 7 | 7 | 7 | --- |
| Gris | 8 | 8 | 8 | --- |
| Blanc | 9 | 9 | 9 | --- |
| Argent | --- | --- | -2 | 10 % |
| Or | --- | --- | -1 | 5 % |

Dans ce tableau, chaque couleur caractérise un chiffre.

- Les 2 premières couleurs correspondent aux 2 premiers chiffres,

- La 3° couleur est la puissance de 10 par laquelle il faut multiplier les 2 premiers chiffres.

- La quatrième couleur (séparée des 3 autres) indique la tolérance.

Or

Violet

Vert

Rouge

Exemple :

7        5      00                                      ± 5%

La valeur de cette résistance est de  7 500 Ώ ± 1 125 Ω

- Décode la résistance que tu as utilisée :

Marron : 1         noir : 0       marron : 1    la résistance a une valeur de 100 .

-  Compare la valeur avec les résultats précédents.

Application :

| - Quelle est la valeur de la résistance ci-contre : (rouge, rouge, vert et argent) | Rouge  2 Rouge  2 Vert  5 Argent  ± 10 %  R = 2 200 000 Ω ± 220 000 Ω |
| --- | --- |
| - Quelle est la valeur de la résistance ci-contre : (vert, bleu, orange et or) | Vert  5 Bleu  6 Orange  3 Or  ± 5 %  R = 56 000 Ω ± 2 800 Ω |
| - Quelles sont les couleurs d’une résistance de 470 Ω ± 20% ? | 4  Jaune 7  Violet x101  Marron ± 20 %  Noir |
| - Quelles sont les couleurs d’une résistance de 18 Ω ± 2% ? | 1  Marron 8  Gris x100  Noir ± 2 %  Rouge |