Activité 1 :   			Qu’est ce qu’un rhéostat.

En étudiant le schéma  ci-dessous et le rhéostat démonté :

- Place sur la photo les points A, B, B1, C et D correspondants au schéma.

- Complète le texte expliquant le principe d’un rhéostat.

A

B

B1

B1

C

D

B

A

B1

D

=

C

Un rhéostat est constitué d’un long fil conducteur enroulé autour d’un axe.

Plus ce fil est long, plus la résistance du fil est grande.

Il dispose de 4 bornes pour connecter des fils conducteurs.

Entre les points A et C (bornes noires), on a :

- la longueur totale du fil

- et donc la résistance totale

Le point B (borne  rouge) est relié au curseur qui peut se déplacer sur toute la longueur de l’axe.

Le point D est la masse de l’appareil.

Ex :   Les moteurs et les générateurs sont les mêmes dans les circuits ci-dessous.

B

A

B1

B2

B

A

B1

B2

Circuit 1 							Circuit 2

- Observe les 2 circuits. Dans quel circuit le moteur va-t-il tourner le plus vite ? Pourquoi ?

Le moteur tournera plus vite dans le circuit n°1 car la longueur de fil entre A et B est moins importante dans le circuit n° 1 que dans le circuit n° 2. La résistance du circuit n°1 est donc moins grande que la résistance du circuit n° 2. Le courant pourra donc circuler plus « rapidement »

- Réalise le montage correspondant avec le matériel, appelle le professeur et vérifie ta réponse.

C’est effectivement avec le circuit n° 1 que le moteur tourne le plus vite.

A

E

K

R

M

_

A

B

C

Qu’indique l’ampèremètre dans les 2 cas : Circuit   I = 0,15 A et Circuit   I = 0,05 A

- Complète le  schéma de ce circuit ci-contre :

Place les points A, B et C

- Si à la place du moteur, on utilisait une lampe, que se passerait-il ?

La lampe brillerait moins si elle était utilisée dans le circuit n° 2 que si elle était utilisée dans le circuit n° 1

- Existe-t-il une position pour le curseur B pour laquelle le moteur ne tourne pas du tout ?

Non, il y a toujours un courant qui circule dans le circuit, comme l’indique l’ampèremètre. Le moteur tourne donc doucement lorsque le curseur B se déplace vers C.