| L’élastique est soumis à une tension faible, le caillou n’ira pas loin, car il n’a pas beaucoup d’énergie | L’élastique est soumis à une tension forte, le caillou ira plus loin |
| --- | --- |
| Ici la taille du caillou correspond à l’intensité d’un courant électrique. La tension de l’élastique correspond à l’énergie des électrons dans le circuit électrique. |  |

Activité II :   			Mesures de tension dans un circuit série.

- Unité de mesures : On mesure la tension en Volt d’abréviation V

La tension est symbolisée par la lettre U

Multiple :  1 kV = 1 000 V

Sous - multiple : 1 mV = 0,001 V

- Appareil de mesure :

Le contrôleur peut être utilisé en voltmètre. Il faut pour cela :

  - Régler le curseur sur :  DCV

  - Utiliser les bornes V/ (+) et COM (-) du voltmètre.

- Mesures :

3.1. Dessiner le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

le voltmètre mesure ici la tension aux bornes du moteur

M

_

V

L

K

E

le voltmètre est branché en dérivation

Schéma :

→

3.2. Compléter le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

M

_

V

L

K

E

Le voltmètre mesure ici la tension aux bornes de la lampe	                      Schéma :

→

3.3 Compléter le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

M

_

V

L

K

E

Le voltmètre mesure ici la tension aux bornes du générateur	                                            Schéma :

→

3.4 Compléter le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :                       Schéma :

Le voltmètre mesure ici la tension aux bornes de l’interrupteur

M

_

V

L

K

E

→

3.5 Compléter le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :                       Schéma :

Le voltmètre mesure ici la tension aux bornes d’un  fil

→

3.6  Calculer : UMOTEUR + ULAMPE = 6,2 + 0,25 = 6,45 V.  Comparer avec la valeur de UGENERATEUR.

La tension aux bornes du générateur est à peu près égale à la somme des tensions aux bornes du moteur et de la lampe.

Conclusion : Dans un circuit série, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme des tensions aux bornes de chacun des appareils montés en série.

La tension aux bornes d’un fil est toujours nulle.

Activité IV :   			Mesures de tension dans un circuit dérivation.

- Mesures :  Dessiner le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

Le voltmètre mesure ici la tension aux bornes du moteur

M

_

V

L

K

E

Schéma :

→

- Compléter le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

Le voltmètre mesure ici la tension aux bornes de la lampe

M

_

V

L

K

E

Schéma :

→

- Dessiner le schéma du montage  ci-dessous puis réaliser ce montage :

Le voltmètre mesure ici la tension aux bornes du générateur

V

M

_

L

K

E

Schéma :

→

Conclusion : Dans un circuit, si plusieurs dipôles sont branchés en dérivation, alors la tension à leurs bornes est la même.

K

L

6 V

V1

V2

- Interrupteur ouvert ou fermé

Quelles sont les valeurs des tensions U1 et U2 (mesurées par les voltmètres V1 et V2.) quand :

  - l’interrupteur est ouvert ?

- V1 indique 6 V car il est branché aux bornes du générateur directement.

- V2 indique O V car il est branché aux bornes de la lampe qui dans ce cas ne brille pas.

  - l’interrupteur est fermé ?

- V1 indique 6 V car il est branché aux bornes du générateur directement.

- V2 indique 6 V car il est branché aux bornes de la lampe qui dans ce cas brille.

L2

L1

E

L3

Problème de lampes

La tension aux bornes du générateur est maintenue égale  à 6 V.

  - Quelle est la tension aux bornes de L3 ?

La tension aux bornes de L3 est de 6 V car elle est reliée directement aux pôles du générateur.

  - La tension aux bornes de L2 est de 1,5 V, quelle est celle aux bornes de L1 ?

La tension aux bornes de (L1 + L2) est de 6 V car cette branche du circuit est en dérivation avec la branche contenant la lampe L3.

Les lampes L1 et L2 sont en série donc on peut écrire

UL1 + UL2 = Ugénérateur

 UL1 + UL2 = 6 V

 UL1 = 6 – UL2

 UL1 = 4,5 V

  - On enlève la lampe L3, la tension aux bornes de l’ensemble (L1 + L2) est-elle modifiée ?

La tension n’est pas modifiée puisque la lampe L3 est en dérivation.

  - On enlève la lampe L2, quelle sera la tension aux bornes de L3 ?

La tension n’est pas modifiée puisque la lampe L3 est en dérivation.

- Dans un circuit série: (ou une branche d’un circuit dans laquelle plusieurs appareils sont en série)

- L’intensité est la même en tout point du circuit. (ou de la branche)

- La tension aux bornes du générateur (ou de la branche du circuit) est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque appareil.

U1                                U2                                          U3

U4

I1  A

I2     B

I3      C

I4   D



 U1 = U2 = U3 = U4



ou

U3

U2

U1

I     P           N

U

E          I3                                F

C          I2                                D

A       I1                              B

Dans un circuit dérivation :

- L’intensité dans le circuit principal (= intensité sortant du générateur) est égale à la somme des intensités qui parcourent chacune des branches en dérivation.

- La tension est la même aux ornes de chaque branche d’une même dérivation.



