EQUILIBRE D’UN SOLIDE SOUMIS A L’ACTION DE 2 FORCES

I°) Rappel des actions réciproques ( ou mutuelles )

II° ) Equilibre d’un solide soumis à l’action de 2 forces :

Le corps étudié est une plaque de polystyrène de masse négligeable ( 3 )

1°) Réaliser le montage suivant :

Plaque en polystyrène ( 3 )

Dynamomètre ( 2 )

A

Poulie

Poids ( 1 )

B

B

2°) Faire le bilan des actions extérieures agissant sur la plaque ( 3 )																																	3°) Placer derrière le montage une feuille de papier et repérer sur celle-ci les droites d’action des

des forces appliquées sur la plaque .

4°) Représenter sur la feuille, la plaque ( 3 ) et les forces qui s’exercent sur elle.

Echelle : 1 cm ≘ 0,1 N

5°) Remplir le tableau des caractéristiques des actions qui s’exercent sur la plaque ( 3 )

| Force | \s\up 9(\d ( | \s\up 9(\d ( |
| --- | --- | --- |
| P.A |  |  |
| D.A |  |  |
| Sens |  |  |
| Intensité |  |  |

6°) Comparer les caractéristiques de ces forces :

- Droite d’action :

- Sens :

- Intensité :

III°) Conditions d’équilibre :

Si un solide est en équilibre sous l’action de 2 forces, alors ces 2 forces ont : - La ……….droite d’action Ces deux forces sont ……… - La ……….intensité \s\up 9(\d (3 + \s\up 9(\d (3 = - Les sens ………

IV °) Applications : recherche des centres de gravité G d’une plaque, d’un rectangle, d’un triangle.

1°)	Réaliser le montage suivant :

Plaque ( 1 ) recouverte d’une feuille de papier

Fil ( 2 )

Support

2°)	Faire l’inventaire des forces s’exerçant sur ( 1 ) .

3°)	La plaque ( 1 ) est-elle en équilibre ? ………………………………………………….

Que pouvez-vous dire des forces exercées sur la plaque ( 1 ) ?

…………………………………………………………………………………………

4°)	Tracer sur un feuille recouvrant la plaque, la droite d’action commune aux deux forces.

Où se situe le point G ?…………………………………………………………………

5°)	Suspendre la plaque par un autre point ; tracer à nouveau la droite d’action commune aux forces s’exerçant sur ( 1 ) ; en déduire la position du centre de gravité G de la plaque…………………………………………………………………………………..

6°)	Refaire la même méthode pour un rectangle, puis pour un triangle.

Tracer alors en rouge les diagonales pour le rectangle, les médianes pour le triangle. Que constate-t-on ? ………………………………………………………………………..

7°)	Conclusion :

Centres de gravité d’un solide homogène :

- TRIANGLE : point de concours des …………………………..

- RECTANGLE : point de concours des…………………………

- DISQUE : centre du disque

- SPHERE : centre de la sphère

- CUBE,PARALLELEPIPEDE : point de concours des diagonales