## STATIQUE: T.P.n°3

NOM:

Prénom:

# Moment d'une force par rapport à un axe

1. BUT

Etudier l'effet de rotation produit par une force s'exerçant sur un solide mobile autour d'un axe. Exemple:

|  | Si F1 = F2, laquelle de ces deux forces permet de bloquer plus facilement l'écrou de la roue ? ____________ |
| --- | --- |

2. EXPERIENCES

| * Réaliser le montage suivant: * Faire le bilan des forces appliquées sur la barre. |  |
| --- | --- |

2.1. Première expérience.

On se propose de ramener la barre en position horizontale (H) en exerçant sur elle une force  dont la droite d'action est perpendiculaire à la barre. On utilisera un dynamomètre. ( Voir schéma ci-après )

| * La distance d = OA représente la distance de l'axe O à la droite d'action de la force. * Réaliser l'expérience ci-dessus, relever l'intensité de la force correspondant à une distance d donnée. * Réaliser l'expérience à 4 reprises en modifiant à chaque fois le point d'application de la force . en respectant les distances du tableau |  |
| --- | --- |

*  Compléter le tableau en calculant la troisième colonne.

| F (N) | d (m) | F.d (N.m) |
| --- | --- | --- |
|  | 0,21 |  |
|  | 0,24 |  |
|  | 0,27 |  |
|  | 0,30 |  |

Comparer les résultats de cette troisième colonne: ________________________________________

2.2. Deuxième expérience.

Même but que pour l'expérience précédente, mais cette fois la droite d'action de la force  n'est plus perpendiculaire à la barre.

| La distance d représente la distance orthogonale de l'axe à la droite d'action de la force pour un angle a donné. * Réaliser l'expérience à 4 reprises en modifiant à chaque fois le point d'application de la force et en respectant les valeurs de l'angle a suivant le tableau ci-dessous * Refaire le tableau ci-dessous et compléter le en calculant la troisième colonne. |  |
| --- | --- |

| a(°) | F(N) | d(m) | F.d (N.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 40 |  |  |  |

Comparer les résultats de cette troisième colonne :  ____________________________________

Comparer les produits F.d du tableau 1 au tableau à ceux du tableau 2 et compléter ci-dessous.

Conclusion:
Lorsque les forces ont le même effet de rotation sur un solide mobile autour d'un axe fixe, alors les produits respectifs de  ______________________________    par _____________________________________________ sont ______________ .

2.3. Troisième expérience.

On veut maintenant amener cette barre à d'autres positions ( 1 et 2).

Lorsque la barre est en position 1, on dit que l'effet  de rotation sur la barre est supérieur à celui

correspondant à la position horizontale.

|  | Faire exercer une force sur la barre permettant d'amener celle-ci en position 1, relever F et d. Faire le même avec la position 2, et compéter le tableau ci-dessous. |
| --- | --- |

|  | F (N) | d (m | F.d (N.m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POSITION 1 |  |  |  | Calculer les produits F.d, et comparer les |
| POSITION 2 |  |  |  | résultats suivant des différentes positions. |

Pour quelle position l'effet de rotation de la force est-il le plus important? _______  

CONCLUSION: 
Plus l'effet de rotation d'une force s'exerçant sur un solide mobile autour d'un axe est ___________, plus le produit de ______________________________________   par __________________________________________ est ________________.

3. DEFINITION.

Le produit F.d, de l'intensité de la force par la distance de l'axe de rotation à la droite d'action de cette force, qui caractérise l'effet de rotation de cette force est appelé MOMENT de la force par rapport à l'axe. Le  moment de la force  par rapport à un axe 0 se note  T/0() , et s'exprime en NEWTON-METRE.  Symbole: (N.m)

T/o(1) = F1.d

N.m                     N   m

4. EXERCICES.

4.1. On applique à un solide mobile autour d'un axe une force dont la droite d'action 
                    passe par l'axe.

* Cette force a-t-elle un effet de rotation ? Justifier.

* Quelle est la valeur du moment de cette force ?

4.2. Avec laquelle de ces 2 forces a-t-on le plus de chance de bloquer  l'écrou de la roue?

Justifier la réponse. F1 = F2 = 50 N.

Mesurer les distances sur le schéma. Echelle: 1/10ème