STATIQUE: T.P. n°2      									 Date:

NOM:

Prénom:

2 Elt2

# PLAN INCLINE

1. DISPOSITIF EXPERIMENTAL.

1.1. Réaliser le montage ci-dessous.

Le fil 2 doit être parallèle au plan incliné.

1.2. Calculer la valeur du poids du cylindre. (/1)

Le cylindre 1 a une masse de 95 g, calculer la valeur de son poids. (Prendre g = 10 N/kg)

2. ETUDE DE L'EQUILIBRE DU CYLINDRE 1.

2.1.  Inventaire des forces agissant sur  le cylindre 1. (/1,5)

(Indiquer pour chacune d'elles le type de force)

2.2.  Indiquer les caractéristiques connues des forces. (/3)

2.3.  Représenter les forces  connues sur le schéma  (/1)   Ech.: 1 cm  0,2 N

2.4.  Enoncer les conditions d'équilibre du cylindre  (/3)

2.5.  Détermination de la valeur de la force    (/3)

Rappel: une action ponctuelle est perpendiculaire à la surface de contact.

En utilisant les conditions d'équilibre du cylindre, et en traçant le dynamique des forces au dos de la feuille
en choisissant une échelle correcte, déterminer graphiquement l'intensité de la force 3/1
La représenter sur le schéma. (/0,5)

3. VERIFICATION EXPERIMENTALE   (/3)

 Tracer la perpendiculaire au plan passant par le point B.

 Placer un dynamomètre, y accrocher le cylindre et exercer une force suivant la direction tracée.

Régler la valeur de la force exercée par le dynamomètre, à la valeur trouvée en 2.5.

Appeler le professeur avant de supprimer le plan incliné.

Supprimer le plan incliné, l'équilibre doit être maintenu si le travail a été bien fait..

4. EXERCICES   (/4)

Les solides ci-dessous sont soumis à l'action de 3 forces :

Sont-ils en équilibre? Justifier la réponse. (Voir question 1.4.)

Tracer le dynamique des forces à partir de l'une d'elles.

Solide A							Solide B

| F2 F2 F3 F1 F3 |  |
| --- | --- |

F1

Solide C							Solide D

| F1 F3 F2 | F1 F2 F3 |
| --- | --- |