TENSION ALTERNATIVE SINUSOÏDALE

1-	Mise en évidence expérimentale

1-1	L’oscilloscope

(distribuer poly sur l’oscilloscope + démo au bureau + utilisation de l'oscilloscope virtuel)

1-2	Visualisation à l’oscilloscope d’une tension continue

Réaliser le montage suivant :

On notera :

sensibilité / division :

durée / division :

UAB =

Compléter alors l’oscillogramme suivant :

La tension ne varie pas avec le temps, c’est une tension dite « continue ».

1-3	Visualisation à l’oscilloscope d’une tension alternative sinusoïdale

Réaliser le montage suivant :

On notera :

sensibilité / division :

durée / division :

UAB maximale = Umax = U=

Compléter alors l’oscillogramme suivant :

Cette variation de tension avec le (en fonction du) temps est caractéristique d’une tension alternative. Ici, la tension décrit une courbe appelée sinusoïde d’où l’appellation de tension alternative sinusoïdale.

2-	Caractéristiques d’une tension alternative sinusoïdale

2-1	Valeur maximale

On peut lire la valeur maximale sur l’oscillogramme :	Umax =

Celle-ci se note aussi U. C’est la valeur maximale que peut prendre la tension au cours du temps.

2-2	Valeur efficace (pas obligatoire en CAP)

Mesurons la d.d.p. UAB aux bornes du récepteur à l’aide d’un voltmètre. Celui-ci indique UAB =

Cette valeur s’appelle la valeur efficace de la tension alternative sinusoïdale.

On admet la relation :

Ueff=Umax2

Vérification expérimentale…..

2-3	Période

Les variations de la tension se répètent de façon identique et régulière au cours du temps. On dit que la tension est périodique. L’intervalle de temps entre 2 répétitions est la période « T », exprimée en seconde (s). D’après l’oscillogramme, T =  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   , la tracer.

2-4	Fréquence

(faire expérience avec moteur variable et collecteur : créer alternatif à partir du continu montrer valeur efficace,etc…)

La fréquence est le nombre de répétitions par seconde. Soit :

f=1T

Elle se note f, ou parfois N. Elle s’exprime en Hertz, symbole (Hz).

3-	Intensité efficace d’un courant alternatif sinusoïdal

3-1	Mesure de l’intensité efficace

Elle se mesure à l’aide d’un ampèremètre réglé sur le signal alternatif .

Cette valeur mesurée est la valeur efficace de ce courant alternatif.

3-2	Relation entre l’intensité efficace et maximale

On admet la relation :

Ieff=Imax2

C’est la valeur de l’intensité d’un courant continu qui aurait le même effet que cette intensité alternative. La lampe traversée par ces courants aurait donc le même éclat.

4-	Origine de la tension alternative sinusoïdale

4-1	Expérience

S

N

On déplace un aimant devant une bobine, il y a apparition d’un courant dans la bobine. (Pour CAP) Ce courant s’appelle le courant induit. (Pour BEP) Le déplacement relatif de l’aimant par rapport à la bobine crée un courant dans la bobine appelé courant induit. On parle de l’effet d’induction électromagnétique.

4-2	Principe de l’alternateur

On fait tourner l’aimant devant la bobine, il se crée un courant alternatif. On peut imaginer que l’on entretienne la rotation de l’aimant à l’aide d’une turbine à eau ou à vapeur.

S

N

EDF utilise ce principe pour la production d’électricité par ses centrales thermiques, hydroélectriques, et nucléaires.