ETUDE DU THERMOPLONGEUR correction

1.1.

Le périmètre des trois demi-cercles est donné par :

Pcercles  =  ´ ´ D = ´ 19 = 90 mm

Le périmètre des 3 demi cercles est 90 mm

Plinéaire   = 1156 mm

P = Pcercles + Plinéaire = 1156 + 90 = 1246 mm

1.2.

La longueur du thermoplongeur vaut 1,246 mètres.

2.1. Donner le symbole chimique du Chrome.

Cr

2.2.

Le magnésium a deux 2 électrons sur sa couche K, 8 électrons sur sa couche L, donc 2 électrons sur sa couche externe M.

2.3. L'oxygène a 2 électrons sur la couche K, donc 6 électrons sur sa couche externe L.

2.4. Il va se former un oxyde de magnésium de formule brute MgO.

2.5. Il s'agit de carbonate de calcium CaCO3 et de carbonate de magnésium MgCO2.

3.1. P =U ´ I

Or U=R´ I   soit I =

Donc

R =  =230²/3000 = 17,6 

La résistance R du thermoplongeur  est égale à 17,6 

3.2.

 = 1,05 x 10-6 m , R = 17,6 , D = 1 mm = 0,001 m

S =  ´  =  ´  = 7,85 ´ 10-7 m²

l =  =  = 13,20 m

La longueur l du fil est 13,2 mètres.

4.1. La résistance du thermoplongeur en fonction de la température est donné par la relation suivante:

Rt = R0 ( 1+ 0 t )

4.2.

Rt = 16 ( 1+0,004 t )

Rt = 16 + 0,064 t

Rt = 0,064 t + 16

4.3.

R10 = 0,064 ´10 + 16 = 16,64  .

R90  = 0,064 ´ 90 +16  = 21,76 .

4.4.

P10 =  = 230² / 16,64  =  3 180 W

P90 = U²/R90 = 230² / 21,76 = 2 430 W

4.5.

W = P ´ t = 3000 ´ 35´ 60 = 6 300 000 J soit 1,75 kWh