ETUDE DU THERMOPLONGEUR

Le thermoplongeur est fixé à la cuve et permet de chauffer le liquide lessiviel.

1) Etude de la longueur du thermoplongeur :

325 mm

19 mm

253 mm

325 mm

On assimile la forme du  thermoplongeur à la figure géométrique ci-dessus, composé de 4 parties linéaires et de 3 demi-cercles de même diamètre.

1.1. Calculer, arrondi au mm, la longueur du thermoplongeur.

1.2. Convertir, en mètre, cette longueur.

2) Constitution du thermoplongeur :

Le thermoplongeur est un élément qui chauffe composé de 3 éléments, à savoir :

- un fil électrique bobiné constitué de nickel et de chrome de résistivité  = 1,05 ´ 10-6 .m et de diamètre 1 mm.

- un gainage en magnésie électrofondue qui résiste à une température voisine de 1 500 °C

- une enveloppe en métaux qui contient de l'inox et du cuivre

2.1. Donner le symbole chimique du chrome.

La magnésie est une molécule constituée à partie d'oxygène et de magnésium.

2.2. Donner le nombre d'électrons sur la couche externe du magnésium  24;12 Mg.

2.3. Donner le nombre d'électrons sur la couche externe de l'oxygène 16;8O.

2.4. En déduire la formule de la magnésie.

2.5. Sur l'enveloppe du thermoplongeur, il apparaît des dépôts blancs. Donner leur composition.

Il s'agit de carbonate de calcium CaCO3 et de carbonate de magnésium MgCO2.

3) Etude du fil électrique du thermoplongeur :

A 25 ° C, la  puissance du thermoplongeur est 3000 W.

3.1. Calculer,en ohm, la résistance R de celui-ci. Arrondir la valeur aux dixièmes.

3.2. Calculer la longueur du fil électrique bobiné en utilisant la relation R =

4) Influence de la température sur la résistance du thermoplongeur :

Le lave linge est prévu pour fonctionner avec une température d'eau froide ( environ 10° C ) à une température maximale de 90°C.

4.1. La résistance du thermoplongeur en fonction de la température est donné par la relation suivante:

Rt = R0 ( 1+ 0 t ), avec :

Résistance à la température de 0°C : R0 = 16  et

Coefficient à la température de 0°C :  0 = 0,004 °C –1

Température en °C : t

4.2. Exprimer Rt en fonction de t.

4.3. Calculer R10 et R90.

4.4. En déduire la puissance minimale et maximale du thermoplongeur pour une tension de 230 V. Arrondir le résultat à la dizaine de watts.

4.5. Calculer l'énergie consommée pour une durée de chauffe de 35 minutes. La puissance sera considérée comme constante à 3000 W.