Dynamique de translation : le bobsleigh

|  | Un bobsleigh et son équipage possède une masse m = 630 kg. Après un poussé de 20 m, le bobsleigh arrive sur un tronçon rectiligne incliné d'un angle  = 10° par rapport à l'horizontale. 1. La piste étant verglacée, on néglige tout frottement sur la piste et dans l'air. a) Calculer l'accélération a1 du bobsleigh dans la descente. On prendra : accélération de la pesanteur : g = 9,8 m/s². b) On suppose que le bobsleigh part avec une vitesse initiale v0 = 30 km/h. Calculer sa vitesse v1, lorsqu'il a parcouru la distance x = 75 m. |
| --- | --- |
|  | 2. Suite à des problèmes rencontrés par le système de refroidissement, la glace de la piste n'est pas très dure et crée ainsi une force de frottement. L'ensemble des forces de frottement agissant sur le bobsleigh est équivalent à une force unique et constante fr = 500 N, de même direction que sa vitesse et de sens opposé. a) Dans les mêmes conditions de départ qu'en 1, calculer la nouvelle accélération a2 du bobsleigh dans la descente. b) On suppose que ce dernier part toujours avec la même vitesse initiale v0. Calculer sa nouvelle vitesse v2 lorsqu'il a parcouru la distance x = 75 m. |