HS3				FAUT-IL SE PROTEGER DES SONS ?

1.TOUS LES SONS SONT-ILS AUDIBLES ? L’AUDIOGRAMME

Un audiogramme est un graphique réalisé souvent par un médecin ORL pour vérifier l’audition d’une personne.

1.1. AUDIOGRAMME D’UNE PERSONNE A L’AUDITION NORMALE

Voici l’audiogramme d’une personne à audition normale.

| dB HL | 0 10 20 30 40 50 60 70 | #### OG Hz |  |  |  |  |  |  |  | dB HL |  | #### OD Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

1.1.1.Donner la signification de OG et de OD.

###### Oreille gauche et 	Oreille Droit

1.1.2. Donner la signification de Hz.

Hz est l’abréviation de hertz.

Lors de la réalisation de l’audiogramme, on fait écouter des sons purs à la personne à différentes fréquences.

1.1.3. Citer les 6 fréquences utilisées pour réaliser le test.

###### 250 Hz	500 kHz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	8 000 Hz

1.1.4. Effectuer le montage suivant et écouter chacun des sons purs précédents.

( On utilisera un signal sinusoïdal, et le bouton amplitude sera positionné à 1/4 du début )

GBF

HP

Suivant la fréquence, le son obtenu est grave, médium ou aigu.

1.1.5. Compléter le tableau suivant :

son grave ( 20Hz à 300 Hz ) son médium ( 300 Hz à 1 500 Hz ) son aigu (1 500 Hz à 20 000 Hz )

| Fréquence du son en Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz | 8 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature du son obtenu grave, médium, aigu | grave | médium | médium | aigu | aigu | aigu |

En fait, les fréquences précédentes sont les plus utilisées lors d’une conversation entre personnes

L’oreille humaine peut percevoir des sons de fréquences plus faibles ou plus importantes.

1.1.6. Faire varier la fréquence du GBF de 0 à 20 000 Hz, ainsi que le bouton amplitude du signal, pour déterminer le son de fréquence minimale et le son de fréquence maximale que vous pouvez entendre.

fbasse = 	20 Hz								fhaute =18 500 Hz

Retenons :

L’oreille humaine permet d’entendre des sons de fréquences de 20 à 20 000 Hz.

Plus la fréquence devient élevé, plus le son devient aigu. On parle de hauteur d’un son.

Pour info :

Ultrasons : sons de fréquences supérieures à 20 000 Hz

Infrasons : sons de  fréquences inférieures à 20 Hz

Le chat perçoit les sons  de fréquences élevées jusqu’à 25 000 Hz, le chien jusqu’à 35 000 Hz,

le dauphin jusqu’à 100 000 Hz

L’éléphant perçoit les infrasons de fréquences inférieures à 20 Hz.

1.1.7. Donner la signification de dB :

décibel

Retenons :

Le niveau sonore se mesure en dB avec un sonomètre.

Si on augmente de 3dB, l’intensité sonore est doublée.

Sur l’audiogramme apparaît dB HL, HL signifie « hearing level ». En fait, le niveau 0 dB correspond à une oreille qui entend parfaitement. La personne qui effectue l’audiogramme parcourt les 6 fréquences. Si la personne n’entend pas un son d’une des fréquences, il augmente le niveau sonore de 5 dB et recommence le test.

1.1.8. A partir de l’audiogramme, préciser pour chaque oreille, les fréquences pour lesquelles la personne qui a réalisé l’audiogramme a augmenté l’intensité sonore.

OG : 	250 Hz		1 000 Hz		4 000 Hz

OD :	250Hz			1 000 Hz		4 000	Hz		8 000 Hz

Le logiciel gratuit « Audiogramme » permet d’avoir une approche de la confection d’un audiogramme. Il n’a pas de valeur médicale.

1.1.9. Réaliser l’audiogramme de votre oreille.

Mode opératoire :

 Brancher le casque sur le PC

 Etalonner en appuyant sur le bouton

 Choisir l’oreille dans choix du test auditif

 Choisir Approximation grossière

 Démarrer le test à l’aide du bouton

 Appuyer sur la barre d’espace chaque fois que vous entendez le son.

 A la fin du test, sauvegarder votre audiogramme à l’aide de la touche.

1.2. AUDIOGRAMME D’UNE PERSONNE A DEFICIENCE AUDITIVE

| dB HL | 0 10 20 30 40 50 60 70 | #### OG Hz |  |  |  |  |  |  |  | dB HL |  | #### OD Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.1. Citer l’oreille qui présente la perte auditive la plus importante.

L’oreille gauche a la perte auditive la plus importante.

1.2.2. Citer les fréquences les plus atténuées.

2 000 Hz	4 000 Hz	8 000 Hz

1.2.3. Etude de la déficience auditive.

On choisit l’oreille qui entend le mieux et on observe la perte en dB aux fréquences 500 Hz, 1 000 Hz

, 2 000 Hz et 4 000 Hz.

On effectue la somme des 4 pertes, on fait la moyenne arithmétique et on arrondit à l’entier supérieur.

Calculer la moyenne en dB de la perte auditive.

( 25+ 30+40+40) : 4 = 33,75 soit 34 dB

1.2.4. En utilisant le tableau ci-dessous, déterminer le type de déficience auditive.

déficience auditive légère

| Perte tonale en dB | < 20 dB | de 21 à 40 dB | de 41dB à 70 dB | de 71 dB à 90 dB | de 90 dB à 119 dB | 120 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Déficience | Audition normale et subnormale | Déficience auditive légère | Déficience moyenne | Déficience auditive sévère | Déficience profonde | Déficience auditive totale |
| Perception | La parole est perçue normalement | La parole est difficilement perçue à voix basse | La parole est perçue si on élève la voix | La parole forte à l’oreille est perçue | Seuls les bruits forts sont percus | Aucun son n’est perçu |

2. COMMENT PRESERVER SON AUDITION ?

YA

YB

2.1. NOTION DE BRUIT ET DE SON PUR.

2.1.1.Effectuer le montage suivant :

Les réglages de l’oscilloscope seront les suivants :

Sensibilité : 5mV/ DIV 		Balayage : 0,5ms/DIV

2.1.2. Placer un moteur en fonctionnement ( perceuse ) devant le micro.

2.1.3. Relever l’oscillogramme du bruit observé à l’écran.

Oscillogramme d’un bruit

L’oscillogramme observé est celui d’un bruit.

2.1.4. Remplacer le moteur par le GBF muni de son HP ( montage du 1.1.4. ) et placé sur la fréquence 440 Hz ( la 3 ) en signal sinusoïdal, et adapter les réglages de l’oscilloscope.

2.1.5. Relever l’oscillogramme du son pur sur l’ oscilloscope.

2.1.5 Mesurer la période du signal T.

Oscillogramme d’un son pur

##### T=2 ms ou 0,002s

2.1.6. En déduire la fréquence f du signal en utilisant la relation	f =

f =  =  = 400 Hz  ( en réalité, avec une meilleure précision, on trouverait 440 Hz )

2.2. MESURE DE NIVEAU D’INTENSITE ACOUSTIQUE

2.2. Expérience :

2.2.1. Mesure du niveau d’intensité acoustique d’un baladeur MP3 :

On effectue le montage suivant :

lecteur MP 3

sonomètre

dB

Le sonomètre est placé contre les oreillettes du lecteur MP3.

On mesure à l’aide d’un sonomètre, le niveau d’intensité acoustique en dB, en faisant varier le volume du lecteur MP3.

Compléter le tableau suivant :

| Volume du lecteur MP3 | faible | bouton volume placé à mi-course | bouton volume au maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’intensité acoustique en dB | 65 dB | 72 dB | 105 dB |

2.2.2. Placer les différents niveaux d’intensités sonores pour le lecteur MP3 dans le tableau ci-dessous :

| #### EXEMPLES | Niveau d’intensité acoustique en dB | #### Impression | Niveau d’intensité acoustique du lecteur MP3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Avion au décollage | 130 | Douloureux |  |
| Marteau-piqueur | 120 | Douloureux |  |
| Concert et discothèque | 110 | Risque de surdité |  |
| Baladeur à puissance maximum | 100 | Pénible |  |
| Moto | 90 | Pénible |  |
| Automobile | 80 | Fatigant |  |
| Aspirateur | 70 | Fatigant |  |
| Grand magasin | 60 | Supportable |  |
| Machine à laver | 50 | Agréable |  |
| Bureau tranquille | 40 | Agréable |  |
| Chambre à coucher | 30 | Agréable |  |
| Conversation à voix basse | 20 | Calme |  |
| Vent dans les arbres | 10 | Calme |  |
| Seuil d'audibilité | 0 | Calme |  |

2.2.3. Remplacer le lecteur MP3 par un radiocassette placé  à 3 m du sonomètre et effectuer de nouveau les mesures. Comparer

……………………………………………………………………………………………….

2.3. INFLUENCE DE LA DISTANCE A LA SOURCE SONORE

2.2. Expérience :

2.2.1. Mesure du niveau d’intensité acoustique d’un radioCD.

On effectue le montage suivant :

distance r en m

radioCD

dB

Le son ( qui correspond à  de légères variation de pression dans l’air ) se propage dans l’air.

On place le sonomètre en face le HP du radioCD . On place le bouton volume du radio CD à mi-course.

Compléter le tableau ci-dessous :

| distance r en m | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’intensité acoustique en dB |  |  |  |  |  |  |  |

2.2.1. Compléter en choisissant la bonne réponse.

L’intensité acoustique diminue  lorsque la distance à la source sonore augmente.

Le niveau sonore relevé par le sonomètre est proportionnel à la distance de la source sonore.

2.4. QUELQUES CONSEILS  POUR  PROTEGER MON AUDITION

2.4.1. Citer 3 moyens simples de protéger votre audition.

Ecouter moins fort

Limiter la durée d’utilisation

Privilégier l’écoute sur radio CD plutôt que sur le baladeur

2.5. LE CASQUE ANTIBRUIT

Une notice d’utilisation de casque antibruit contient les informations suivantes :

Les mesures d’ atténuation ont été réalisées avec un niveau sonore de 100 dB.

| Fréquence en Hz | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 150 | 4 000 | 6 300 | 8 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atténuation en dB | 16,1 | 17,8 | 19,1 | 23,1 | 28,4 | 33,1 | 33,6 | 33,8 | 37,1 dB |

2.5.1. Donner la raison pour laquelle les mesures ont été réalisées avec un niveau sonore de 100 dB.

Un niveau sonore de 100 dB correspond à un niveau sonore pénible, par exemple dans une usine de fabrication, où le port du casque est nécessaire.

2.5.2. Citer les 3 fréquences les plus atténuées.

Les fréquences de 4 000 Hz, 6 300 Hz, 8 000 Hz sont les fréquences les plus atténuées.

2.5.3. Citer les 3 fréquences les moins atténuées.

Les fréquences de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz sont les fréquences les moins atténuées.

2.5.4. Choisir :

Un casque antibruit atténue ( fortement/faiblement ) les sons de fréquences basses.

Un casque antibruit atténue ( fortement/faiblement ) les sons de fréquences élevées.

2.5.5. Pour un son de niveau sonore  au niveau du casque de100 dB et de fréquence 250 Hz, calculer le niveau sonore reçue au niveau de l’oreille et conclure.

100 – 17,8 = 82,2 dB Le son n’est plus pénible, mais reste fatigant.