HS3				FAUT-IL SE PROTEGER DES SONS ?

Extrait du référentiel Bulletin Officiel Spécial du 2 fév 2009

HS3 FAUT-IL SE PROTEGER DES SONS ? ( SECONDE PROFESSIONNELLE )

| CAPACITES | CONNAISSANCES | EXEMPLES D'ACTIVITES |
| --- | --- | --- |
| Tous les sons sont-ils audibles ? |  |  |
| Mesurer la période, calculer la fréquence d’un son pur. Mesurer le niveau d’intensité acoustique à l’aide d’un sonomètre Produire un son de fréquence donnée à l’aide d’un GBF et d’un haut parleur Classer les sons du plus graves au plus aigu, connaissant leurs fréquences | Savoir qu'un son se caractérise par : - une fréquence exprimée en hertz un niveau d’intensité acoustique exprimé en décibel Savoir que la perception d’un son dépend à la fois de sa fréquence et de son intensité | Etude de la production, propagation et réception d’un son Etude de l’appareil auditif : récepteur ( description succincte du fonctionnement de l’oreille ) ; perception du son Etude de l’addition de niveaux sonores. Mise en évidence expérimentale de la plage des fréquences des sons audibles Exploitation de courbes d’égales sensations sonores (Fletcher et Munson ) Etude d’audiogrammes |
| Comment protéger son audition ? |  |  |
| CAPACITES | CONNAISSANCES | EXEMPLES D'ACTIVITES |
| Vérifier la décroissance de l’intensité acoustique en fonction de la distance Comparer expérimentalement l’atténuation phonique obtenue avec différents matériaux , ou un dispositif antibruit | Savoir qu’il existe : -une échelle de niveau d’intensité acoustique ; - un seuil de dangerosité et de douleur. Savoir que : - un signal transporte de l’énergie mécanique ; - les isolants phoniques sont des matériaux qui absorbent une grande partie de l’énergie véhiculée par les signaux sonores ; -l’exposition à une intensité acoustique élevée a des effets néfastes sur l’oreille | Lecture et exploitation de documents sur la prévention et la réglementation. Protection individuelle ( casque antibruit, bouchons, … ) Vérification expérimentale de l’absorption des sons. Comparaison des pouvoirs absorbants de différents matériaux |

Dans l’ensemble du document, le texte écrit en vert, indique la façon de dérouler la séquence de cours.

- Répartir les élèves en groupe pour répondre aux questions suivantes :

- Définir un son.

- Peut-on entendre tous les sons ?

- Comment peut-on protéger son audition ?

- Comment savoir si on entend bien ?

Le groupe réfléchit puis remet une copie des réponses en s’appliquant sur la rédaction et le soin.

Ensuite, un rapporteur par groupe présente ses réponses pour les confronter aux autres élèves.

Quelques réponses d’élèves :

Les dauphins, les chiens entendent des ultrasons.

J’ai sur mon téléphone portable une sonnerie à ultrasons. ( utilisation commerciale incorrecte )

J’ai un auto radio avec des enceintes à infrasons. ( utilisation commerciale incorrecte )

Il faut porter un casque antibruit à ultrasons

Des médecins savent si on entend bien.

1.TOUS LES SONS SONT-ILS AUDIBLES ? L’AUDIOGRAMME

Un audiogramme est un graphique réalisé souvent par un médecin ORL pour vérifier l’audition d’une personne.

1.1. AUDIOGRAMME D’UNE PERSONNE A L’AUDITION NORMALE

Voici l’audiogramme d’une personne à audition normale.

| dB HL | 0 10 20 30 40 50 60 70 | #### OG Hz |  |  |  |  |  |  |  | dB HL |  | #### OD Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

- Distribuer l’audiogramme aux élèves puis demander aux élèves d’expliquer l’audiogramme de chacune des élèves.

- Eventuellement, les guider par les questions suivantes.

1.1.1.Donner la signification de OG et de OD.

###### Oreille gauche et 	Oreille Droit

1.1.2. Donner la signification de Hz.

Hz est l’abréviation de hertz.

Lors de la réalisation de l’audiogramme, on fait écouter des sons purs à la personne à différentes fréquences.

1.1.3. Citer les 6 fréquences utilisées pour réaliser le test.

###### 250 Hz	500 kHz	1 000 Hz	2 000 Hz	4 000 Hz	8 000 Hz

- Proposer alors le TP 1 ( 3 approches possibles suivant le niveau des élèves )

Il faut compter environ ¼ heure.

Conclusion :

L’oreille humaine permet d’entendre des sons de fréquences de 20 à 20 000 Hz.

Plus la fréquence devient élevé, plus le son devient aigu. On parle de hauteur d’un son.

- Pour info :

Ultrasons : sons de fréquences supérieures à 20 000 Hz

Infrasons : sons de  fréquences inférieures à 20 Hz

Le chat perçoit les sons  de fréquences élevées jusqu’à 25 000 Hz, le chien jusqu’à 35 000 Hz,

le dauphin jusqu’à 100 000 Hz

L’éléphant perçoit les infrasons de fréquences inférieures à 20 Hz.

1.1.4. Donner la signification de dB :

décibel

Retenons :

Le niveau d’intensité acoustique se mesure en décibel  ( dB ) avec un sonomètre.

Sur l’audiogramme apparaît dB HL, HL signifie « hearing level ». En fait, le niveau 0 dB correspond à une oreille qui entend parfaitement. La personne qui effectue l’audiogramme parcourt les 6 fréquences. Si la personne n’entend pas un son d’une des fréquences, il augmente le niveau sonore de 5 dB et recommence le test.

1.1.5. A partir de l’audiogramme, préciser pour chaque oreille, les fréquences pour lesquelles la personne qui a réalisé l’audiogramme a augmenté l’intensité sonore.

OG : 	250 Hz		1 000 Hz		4 000 Hz

OD :	250Hz			1 000 Hz		4 000	Hz		8 000 Hz

- Proposer, alors, les TP 2 et TP3. ( sur une séquence d’une heure )

1.2. AUDIOGRAMME D’UNE PERSONNE A DEFICIENCE AUDITIVE

| dB HL | 0 10 20 30 40 50 60 70 | #### OG Hz |  |  |  |  |  |  |  | dB HL |  | #### OD Hz |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 500 1k 2k 4k 8k |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.1. Citer l’oreille qui présente la perte auditive la plus importante.

L’oreille gauche a la perte auditive la plus importante.

1.2.2. Citer les fréquences les plus atténuées.

2 000 Hz	4 000 Hz	8 000 Hz

1.2.3. Etude de la déficience auditive.

On choisit l’oreille qui entend le mieux et on observe la perte en dB aux fréquences 500 Hz, 1 000 Hz

, 2 000 Hz et 4 000 Hz.

On effectue la somme des 4 pertes, on fait la moyenne arithmétique et on arrondit à l’entier supérieur.

Calculer la moyenne en dB de la perte auditive.

( 25+ 30+40+40) : 4 = 33,75 soit 34 dB

1.2.4. En utilisant le tableau ci-dessous, déterminer le type de déficience auditive.

déficience auditive légère

| Perte tonale en dB | < 20 dB | de 21 à 40 dB | de 41dB à 70 dB | de 71 dB à 90 dB | de 90 dB à 119 dB | 120 dB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Déficience | Audition normale et subnormale | Déficience auditive légère | Déficience moyenne | Déficience auditive sévère | Déficience profonde | Déficience auditive totale |
| Perception | La parole est perçue normalement | La parole est difficilement perçue à voix basse | La parole est perçue si on élève la voix | La parole forte à l’oreille est perçue | Seuls les bruits forts sont percus | Aucun son n’est perçu |

2. COMMENT PRESERVER SON AUDITION ?

YA

YB

2.1. NOTION DE BRUIT ET DE SON PUR.

2.1.1. Effectuer le montage suivant :

Les réglages de l’oscilloscope seront les suivants :

Sensibilité : 5mV/ DIV 		Balayage : 0,5ms/DIV

2.1.2. Placer un moteur en fonctionnement ( perceuse ) devant le micro.

2.1.3. Relever l’oscillogramme du bruit observé à l’écran.

Oscillogramme d’un bruit

L’oscillogramme observé est celui d’un bruit.

2.1.4. Remplacer le moteur par le GBF muni de son HP ( montage du 1.1.4. ) et placé sur la fréquence 440 Hz ( la 3 ) en signal sinusoïdal, et adapter les réglages de l’oscilloscope.

2.1.5. Relever l’oscillogramme du son pur sur l’ oscilloscope.

Oscillogramme d’un son pur

2.1.6. Mesurer la période du signal T.

##### T=2 ms ou 0,002s

2.1.7. En déduire la fréquence f du signal en utilisant la relation à retenir	f =

f =  =  = 400 Hz  ( en réalité, avec une meilleure précision, on trouverait 440 Hz )

2.2. MESURE DE NIVEAU D’INTENSITE ACOUSTIQUE

2.2. Expérience :

2.2.1. Mesure du niveau d’intensité acoustique d’un baladeur MP3 :

On effectue le montage suivant :

lecteur MP 3

sonomètre

dB

Le sonomètre est placé contre les oreillettes du lecteur MP3.

On mesure à l’aide d’un sonomètre, le niveau d’intensité acoustique en dB, en faisant varier le volume du lecteur MP3.

Compléter le tableau suivant :

| Volume du lecteur MP3 | faible | bouton volume placé à mi-course | bouton volume au maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| Niveau d’intensité acoustique en dB | 65 dB | 72 dB | 105 dB |

2.2.2. Placer les différents niveaux d’intensités sonores pour le lecteur MP3 dans le tableau ci-dessous :

| #### EXEMPLES | Niveau d’intensité acoustique en dB | #### Impression | Niveau d’intensité acoustique du lecteur MP3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Avion au décollage | 130 | Douloureux |  |
| Marteau-piqueur | 120 | Douloureux |  |
| Concert et discothèque | 110 | Risque de surdité |  |
| Baladeur à puissance maximum | 100 | Pénible |  |
| Moto | 90 | Pénible |  |
| Automobile | 80 | Fatigant |  |
| Aspirateur | 70 | Fatigant |  |
| Grand magasin | 60 | Supportable |  |
| Machine à laver | 50 | Agréable |  |
| Bureau tranquille | 40 | Agréable |  |
| Chambre à coucher | 30 | Agréable |  |
| Conversation à voix basse | 20 | Calme |  |
| Vent dans les arbres | 10 | Calme |  |
| Seuil d'audibilité | 0 | Calme |  |

2.2.3. Remplacer le lecteur MP3 par un radiocassette placé  à 3 m du sonomètre et effectuer de nouveau les mesures. Comparer

2.3. INFLUENCE DE LA DISTANCE A LA SOURCE SONORE

2.2.1. Mesure du niveau d’intensité acoustique d’un radioCD.

Pour des raisons matériels ( 4 sonomètres nécessaires, la manipulation est faite par le professeur )

- On effectue le montage suivant :

Vers console

EXAO

125 mm

sonomètre 1

sonomètre 2

250 mm

radioCD

500 mm

sonomètre 3

Montage 1 :

1 000 mm

sonomètre 4

Le son ( qui correspond à  de légères variation de pression dans l’air ) se propage dans l’air.

On place les sonomètre en face le HP du radioCD . On place le bouton volume du radio CD à mi-course.

On relève le niveau d’intensité acoustique. On obtient le relevé suivant :

2.2.1. Compléter en choisissant la bonne réponse.

L’intensité acoustique diminue  lorsque la distance à la source sonore augmente.

Le niveau sonore relevé par le sonomètre n’est pas proportionnel à la distance de la source sonore.

Remarque :

Si on remplace le  lecteur CD, par un système GBF et HP, on obtient le relevé suivant :

2.4. QUELQUES CONSEILS  POUR  PROTEGER MON AUDITION

2.4.1. Citer 3 moyens simples de protéger votre audition.

Ecouter moins fort

Limiter la durée d’utilisation

Privilégier l’écoute sur radio CD plutôt que sur le baladeur

2.5. LE CASQUE ANTIBRUIT

Une notice d’utilisation de casque antibruit contient les informations suivantes :

Les mesures d’ atténuation ont été réalisées avec un niveau sonore de 100 dB.

| Fréquence en Hz | 125 | 250 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 150 | 4 000 | 6 300 | 8 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atténuation en dB | 16,1 | 17,8 | 19,1 | 23,1 | 28,4 | 33,1 | 33,6 | 33,8 | 37,1 dB |

2.5.1. Donner la raison pour laquelle les mesures ont été réalisées avec un niveau sonore de 100 dB.

Un niveau sonore de 100 dB correspond à un niveau sonore pénible, par exemple dans une usine de fabrication, où le port du casque est nécessaire.

2.5.2. Citer les 3 fréquences les plus atténuées.

Les fréquences de 4 000 Hz, 6 300 Hz, 8 000 Hz sont les fréquences les plus atténuées.

2.5.3. Citer les 3 fréquences les moins atténuées.

Les fréquences de 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz sont les fréquences les moins atténuées.

2.5.4. Choisir :

Un casque antibruit atténue ( fortement/faiblement ) les sons de fréquences basses.

Un casque antibruit atténue ( fortement/faiblement ) les sons de fréquences élevées.

2.5.5. Pour un son de niveau sonore  au niveau du casque de100 dB et de fréquence 250 Hz, calculer le niveau sonore reçue au niveau de l’oreille et conclure.

100 – 17,8 = 82,2 dB Le son n’est plus pénible, mais reste fatigant.

TP 1

Objectifs :

- Savoir qu'un son se caractérise par une fréquence exprimée en hertz

- Effectuer un montage simple

- Utiliser un GBF, un HP

Approche  1 :

Proposer, puis réaliser en classe une expérience permettant d’entendre les sons utilisés lors du test de l’audiogramme.

Donner la nature des sons écoutés.

Donner les limites de la perception du son par l’oreille humaine.

Approche  2:

A l’aide des matériels suivants : GBF, H.P., Cordons électriques, proposer puis réaliser une expérience permettant d’entendre les sons de fréquences suivantes :

f1 = 250 Hz	f2 = 500 Hz	f3 = 1 000 Hz	f4 = 2 000 Hz	f5 = 4 000 Hz	f6 = 8 000 Hz

Donner la nature des sons écoutés (grave, médium, aigu )

Etablir la fréquence minimum , ainsi que la fréquence maximum  que l’oreille humaine peut entendre.

Données :

son grave ( 20Hz à 300 Hz ) son médium ( 300 Hz à 1 500 Hz ) son aigu (1 500 Hz à 20 000 Hz )

Approche  3:

1 )  Effectuer le montage suivant et écouter chacun des sons purs précédents.

( On utilisera un signal sinusoïdal, et le bouton amplitude sera positionné à 1/4 du début )

GBF

HP

Suivant la fréquence, le son obtenu est grave, médium ou aigu.

2) Compléter le tableau suivant :

son grave ( 20Hz à 300 Hz ) son médium ( 300 Hz à 1 500 Hz ) son aigu (1 500 Hz à 20 000 Hz )

| Fréquence du son en Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 000 Hz | 2 000 Hz | 4 000 Hz | 8 000 Hz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature du son obtenu grave, médium, aigu | grave | médium | médium | aigu | aigu | aigu |

En fait, les fréquences précédentes sont les plus utilisées lors d’une conversation entre personnes

L’oreille humaine peut percevoir des sons de fréquences plus faibles ou plus importantes.

3) Faire varier la fréquence du GBF de 0 à 20 000 Hz, ainsi que le bouton amplitude du signal, pour déterminer le son de fréquence minimale et le son de fréquence maximale que vous pouvez entendre.

fbasse = 	20 Hz								fhaute =18 500 Hz

TP 2

La durée étant assez longue, expliquez éventuellement le fonctionnement du logiciel, les élèves effectueront en temps libre leur audiogramme, le logiciel étant libre d’utilisation.
Attention, sur certains ordinateurs, la fréquence de 100 Hz n’est pas restituée.

Objectifs :

- Comprendre ce qu’est un audiogramme

- Utiliser un logiciel informatique sur le son

Le logiciel gratuit « Audiogramme » permet d’avoir une approche de la confection d’un audiogramme. Il n’a aucune valeur médicale.

Réaliser l’audiogramme de chacune de vos  oreilles.

Mode opératoire :

1) Brancher le casque sur le PC

2)  Etalonner en appuyant sur le bouton

3)  Choisir l’oreille dans choix du test auditif

4) Choisir Approximation grossière

5) Démarrer le test à l’aide du bouton

6)  Appuyer sur la barre d’espace chaque fois que vous entendez le son.

7)  A la fin du test, sauvegarder votre audiogramme à l’aide de la touche.

TP 3

Objectifs :

- Mesurer le niveau d’intensité acoustique à l’aide d’un sonomètre

- Effectuer un montage simple

- Effectuer des expériences utilisant l’EXAO.

Approche  1 :

Proposer, puis réaliser en classe une expérience permettant de mesurer le niveau d’intensité acoustique.

Etudier l’atténuation du son dans l’air.
Etudier l’atténuation du son en fonction de la distance par rapport à la source sonore.

Approche  2 :

TP 3

Objectifs :

- Mesurer le niveau d’intensité acoustique à l’aide d’un sonomètre

- Effectuer un montage simple

- Effectuer des expériences utilisant l’EXAO.

- Matériel utilisé :

- 1 diapason monté sur une caisse de résonance et son marteau

- 1 règle gradué

- 1 ( ou 2 sonomètres ) branché(s )sur une console EXAO

- 1ordinateur muni du logiciel Atelier scientifique

Montage 1 : 		Partie A

sonomètre

20 cm

Vers console

EXAO

1) Placer le sonomètre à 20 cm du diapason.

2) Brancher la console EXAO sur l’ordianteur.

3) Allumer l’ordinateur.
4) Lancer le logiciel Atelier scientifique en cliquant sur le symbole

5)  Lancer le module généraliste du logiciel.
6)  Brancher le sonomètre muni de sa rallonge sur la console EXAO.
7) Placer le logiciel en mode acquisition.
8) Faire glisser le capteur chronomètre 1 en abscisses et le capteur sonomètre en ordonnées.

9) Cliquer sur le capteur sonomètre et configurer de la manière suivante :

10) Cliquer sur le chronomètre et paramétrer de la manière suivante :

11) Cliquer sur l’onglet synchronisation et  paramétrer de la manière suivante :

12) Cliquer sur le point vert. Choisir un nom de fichier (exemple « enregistrement 1 »)

la console se met en attente de synchronisation

13) Frapper le diapason.

14) Le graphique obtenu à l’écran, visualise le niveau sonore.

- Exemple de graphique obtenu :

15 ) A l’aide de l’outil pointeur, relever le niveau d’intensité acoustique LA pour t = 4 s :

LA = 85 dB

16 ) A l’aide de l’outil pointeur, relever le niveau d’intensité acoustique LB pour t = 8 s :

LA = 76 dB

17) Compléter :

Plus le son est faible, plus le niveau d’intensité acoustique diminue.

Montage 1 : Partie B

sonomètre 1

20 cm

Vers console

EXAO

sonomètre 2

40 cm

1) Placer un  second sonomètre muni de sa rallonge à 40 cm du diapason.

2)  Placer le logiciel en mode acquisition.
3) Faire glisser le capteur chronomètre 1 en abscisses et les capteurs sonomètre en ordonnées en veillant que le capteur le plus proche s’appelle L1.

4) Cliquer sur le capteur sonomètre L1 et configurer de la manière suivante :

5) Cliquer sur le capteur sonomètre L2 et configurer le aussi de la même manière.

10) Cliquer sur le chronomètre et paramétrer de la manière suivante :

11) Cliquer sur l’onglet synchronisation et  paramétrer de la manière suivante :

12) Cliquer sur le point vert. Choisir un nom de fichier (exemple « enregistrement 1 »)

la console se met en attente de synchronisation

13) Frapper le diapason.

14) Le graphique obtenu à l’écran, visualise le niveau sonore.

- Exemple de graphique obtenu :

15 ) A l’aide de l’outil pointeur, relever le niveau d’intensité acoustique L1 ( arrondi à l’unité )

pour t = 3 s :

L1 = 80 dB

16 ) A l’aide de l’outil pointeur, relever le niveau d’intensité acoustique L2 ( arrondi à l’unité )

pour t = 3 s :

LA = 74 dB

17) Compléter :

Lorsque l’on double la distance à la source sonore, le niveau d’intensité acoustique diminue

d’environ   6 dB